«Летный состав обязан твердо знать порядок действий в особых случаях» НПП

##### РАЗДЕЛ       I

ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ В ПОЛЕТЕ

В полете в некоторых случаях, называемых особыми, возможно возникновение сложной и опасной обстановки, требующей от экипажа четких и немедленных действий.

Под особыми случаями в полете следует понимать все случаи и условия, при которых или вследствие которых, возникает угроза безопасности полета. К особым случаям относятся:

- отказы авиационной техники, которые вынуждают экипаж изменять (прекращать) полетное задание;

- попадание в метеорологические условия, к полетам в которых экипаж не подготовлен;

- пожар на самолете;

- ранение или резкое ухудшение здоровья членов экипажа;

- потеря ориентировки;

- потеря радиосвязи;

- потеря пространственной ориентировки;

- отказ средств связи и РТО полетов;

- вынужденная посадка вне аэродрома;

- вынужденное покидание самолета.

Действия экипажа самолета и руководителя полетов зависят:

- от характера особого случая; от условий полета;

- от времени, которым располагает экипаж для выполнения действий в особом случае.

Но всегда командир экипажа и руководитель полетов должны действовать ИНИЦИАТИВНО, ХЛАДНОКРОВНО и РЕШИТЕЛЬНО, заботясь в первую очередь о сохранении жизни пассажиров и экипажа.

Безопасный исход полета при возникновении особых случаев в полете в значительной мере определяется тщательной подготовкой летного состава к каждому полету, изучением особых случаев и отработкой до автоматизма целесообразных действий членов экипажа путем систематического тренажа на земле.

1.1. ПРИЗНАКИ ОТКАЗА ДВИГАТЕЛЯ АИ-24ВТ

Отказ двигателя АИ-24ВТ можно определить по следующим признакам:

1. Загорается красное световое табло «ОТКАЗ ДВИГ. ЛЕВ.» или «ОТКАЗ ДВИГ. ПРАВ.» и красная сигнальная лампа - кнопка КФЛ-37.

2. Падает давление масла по указателю ИКМ при неизменном положении РУД.

3. Падают (колеблются) мгновенный расход топлива и давление топлива перед рабочими форсунками при неизменном положении РУД.

4. Увеличивается (снижается) частота вращения ротора двигателя выше (ниже) допустимых пределов (более 106 и менее 102% на установившихся режимах).

5. Повышается (понижается) температура газов за турбиной выше (ниже) допустимых пределов.

6. Падает давление масла на входе в двигатель ниже 3,5 кгс/см2.

7. Загорается табло «ОПАС. ВИБР. ЛЕВ. ДВИГ.» или «ОПАС. ВИБР. ПРАВ. ДВИГ.» с одновременным уходом стрелки показывающего прибора до максимально допустимой величины вибраций (6,0 и более).

8. Загорается лампа «ВИНТ СНЯТ С УПОРА» при положении «ВИНТ НА УПОРЕ» выключателя упора винтов.

9. Загорается зеленая лампа «ВЫВОД ИЗ ФЛЮГ. ЛЕВ. ДВИГ.» или «ВЫВОД ИЗ ФЛЮГ. ПРАВ. ДВИГ».

10. Загорается лампа-кнопка «ПОЖАР МОТОГОН. ЛЕВ. ДВИГ.» («ПОЖАР ПРАВ. ДВИГ.») или красная лампа «ПОЖАР ВНУТРИ ЛЕВ. ДВИГ.» («ПОЖАР ВНУТРИ ПРАВ. ДВИГ.»).

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков отказа, если не произошло автоматического флюгирования винта, винт отказавшего двигателя зафлюгировать принудительно.

Загорание в полете ламп-кнопок КФЛ-37 не всегда является признаком отказа двигателя. Они загораются также при нормальной работе двигателя в следующих случаях:

- при запуске и выключении двигателя;

- после установки РУД на 0° по УПРТ в момент снятия лопастей воздушного винта с промежуточного упора на пробеге;

- при экстренном снижении на высотах ниже 4000 м.

Следствием отказа двигателя (падение тяги) в полете являются прогрессивно увеличивающиеся крен и разворот самолета, а на разбеге - разворот самолета в сторону отказавшего двигателя.

1.2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОТКАЗАВШЕГО ДВИГАТЕЛЯ АИ-24ВТ

В случае отказа двигателя АИ-24ВТ при работе на режиме выше 37,5° по УПРТ происходит его автоматическое выключение (прекращение подачи топлива на рабочие форсунки) с одновременным флюгированием лопастей воздушного винта по крутящему моменту.

Если при отказе двигатель работал на режиме, не защищенном системой автофлюгирования, или если система автофлюгирования отказала, его винт перейдет на режим авторотации, при этом возникает большая отрицательная тяга, значительно усложняющая пилотирование самолета.

В этом случае винт отказавшего двигателя необходимо зафлюгироватъ принудительно, для чего:

- нажать и через 2-3 с отпустить кнопку КФЛ-37;

- если винт не зафлюгировался от кнопки КФЛ-37, зафлюгировать его краном «ГИДРАВЛ. ФЛЮГИРОВАНИЕ».

После автоматического или принудительного флюгирования винта отказавшего двигателя при продолжении полета:

- установить РУД в положение 0° по УПРТ;

- закрыть пожарный кран и установить выключатель стоп-крана в положение «ЗАКРЫТО»;

- дать команду радисту выключить генераторы отказавшего двигателя;

- при необходимости применить систему пожаротушения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. При автоматическом и принудительном флюгировании прерывать цикл флюгирования вытягиванием кнопки КФЛ-3 7 запрещается.

2. В случае загорания лампы «ВЫВОД ИЗ ФЛЮГ. ЛЕВ. ДВИГ.» («ВЫВОД ИЗ ФЛЮГ. ПРАВ. ДВИГ.») останов двигателя производить краном «ГИДРАВЛ. ФЛЮГИРО-ВАНИЕ». Убедившись, что винт зафлюгировался от крана «ГИДРАВЛ. ФЛЮГИРОВАНИЕ» (частота вращения около 15-20%), нажать кнопку КФЛ-37 для полной остановки винта.

3. При обнаружении в полете интенсивного уменьшения количества масла в маслобаке по масломеру и загорание табло «МИН. ОСТ. МАСЛ. ЛЕВ.» («МИН. ОСТ. МАСЛ. ПРАВ.») выключить двигатель краном «ГИДРАВЛ. ФЛЮГИРОВАНИЕ» с последующим флюгированием кнопкой КФЛ-37.

4. При самопроизвольном выходе винта из флюгера повторно зафлюгировать его.

##### Обоснование действий

Флюгирование воздушного винта производится с целью предупреждения возникновения или уменьшения отрицательной тяги, которая значительно усложняет пилотирование самолета, увеличивает потребную мощность горизонтального полета и, практически, исключает возможность полета без снижения.

(Горизонтальный полет при авторотирующем винте отказавшего двигателя возможен на высоте круга при взлетном режиме двигателя АИ-24ВТ и номинальном режиме двигателя РУ19А-300).

1.3. ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24ВТ НА ВЗЛЕТЕ

Отказ двигателя АИ-24ВТ на разбеге при скорости меньшей или равной 200 км/ч

В случае отказа одного из двигателей на разбеге при скорости, меньшей или равной 200 км/ч, прекратить взлет, для чего:

- удержать самолет от разворота рулем направления, элеронами и тормозами, убрать РУД двигателей АИ-24ВТ до 0° по УПРТ;

- выключить двигатель РУ19А-300;

- отклонить штурвал полностью от себя, снять винты с упора, применить основное, в случае необходимости и аварийное торможение;

- при опасности столкновения с препятствиями выключить работающий двигатель краном «ГИДРАВЛ. ФЛЮГИРОВАНИЕ», отвернуть самолет от препятствия и обесточить его.

##### Обоснование действий

При отказе двигателя тяга винта работающего двигателя и возникшая отрицательная тяга винта отказавшего двигателя создают разворачивающий момент в сторону выключенного двигателя, который необходимо парировать рулями. Уборка РУД обоих двигателей до 0° по УПРТ, начавшееся флюгирование винта и уменьшение скорости ведет к быстрому уменьшению этого момента.

Снятие винта с упора приводит к развороту самолета в сторону работающего двигателя вследствие возникновения отрицательной тяги, который необходимо парировать управлением передней стойкой шасси, рулем направления, а при необходимости - тормозами.

Отказ двигателя АИ-24ВТ на взлете при скорости, большей 200 км/ч

При отказе двигателя на скорости, большей 200 км/ч, продолжить взлет, для чего:

- до отрыва удержать самолет от разворота рулем направления и элеронами;

- убедиться, что винт отказавшего двигателя зафлюгировался. Если его винт автоматически не зафлюгировался, дать команду борттехнику зафлюгировать его принудительно;

- на скорости 210 км/ч плавным отклонением штурвала на себя придать самолету взлетный угол;

- после отрыва удержать самолет от крена и разворота и создать крен 2-4° в сторону работающего двигателя;

- на высоте не меньше 5 м и скорости 230-240 км/ч затормозить колеса и дать команду борттехнику «ШАССИ УБРАТЬ»;

- увеличить скорость до 250 км/ч и перевести самолет в набор высоты;

- на высоте не ниже 120 м над рельефом местности на скорости 270 км/ч дать команду «ЗАКРЫЛКИ УБРАТЬ». Закрылки убирать импульсами по 3-5° с постепенным увеличением скорости с таким расчетом, чтобы скорость к концу уборки была 290 км/ч. В процессе уборки закрылков не допускать уменьшения высоты;

- дальнейший набор высоты производить на скорости 290 км/ч;

- на высоте 400 м установить необходимый режим работы двигателя (АИ-24ВТ - вплоть до взлетного, РУ19А-300 - до номинального);

- выполнить полет по кругу и произвести посадку.

При взлете с неработающим двигателем РУ19А-300 в случае отказа двигателя АИ-24ВТ взлет продолжать. На высоте круга запустить РУ19А-300.

При взлете на максимальном режиме работы двигателя АИ-24ВТ и номинальном режиме работы двигателя РУ19А-300 в случае отказа двигателя АИ-24ВТ взлет продолжать, не изменяя режима работы двигателей. Увеличение режима работы двигателя до взлетного при необходимости производить на скорости не менее 200 км/и после набора высоты 5 м.

##### Обоснование действий

При выключении двигателя после отрыва и невмешательстве летчика в управление (винт автоматически флюгируется) угол крена самолета через 5 с достигается 25-30°. Поэтому летчик должен немедленно дать ногу и штурвал в сторону работающего двигателя. Усилия на органах управления будут: на педалях 50 кгс, на штурвале 10-15 кгс.

Минимальная скорость полета самолета без крена во взлетной конфигурации с зафлюгированным винтом критического (левого) двигателя на взлетном режиме правого маршевого двигателя и номинальном режиме двигателя РУ19А-300 составляет 190 км/ч по прибору. Создание крена в сторону работающего двигателя необходимо для уменьшения потребного отклонения руля направления.

Увеличение скорости до 270 км/ч необходимо выполнить с небольшим набором высоты из-за малой величины избытка тяги. Малая величина избытка тяги вызывает необходимость производить уборку шасси до перевода самолета в набор высоты во избежание потери скорости.

Своевременное флюгирование винта выключенного двигателя значительно облегчает пилотирование самолета и повышает безопасность полета.

Уборка закрылков импульсами производится с целью исключения большой просадки самолета, вследствие уменьшения подъемной силы.

1.4. ПОЛЕТ ПО КРУГУ И ПОСАДКА ПРИ ОДНОМ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ (ВИНТ ОТКАЗАВШЕГО ДВИГАТЕЛЯ ЗАФЛЮГИРОВАН)

Полет по кругу выполнять на скорости 300 км/ч. Развороты производить с креном не более 15° как на работающий, так и на отказавший двигатель.

Если взлет производился с выключенным двигателем РУ19А-300, на высоте круга запустить его и установить необходимый режим. Перед третьим разворотом доложить руководителю полетов о заходе на посадку с одним неработающим двигателем.

После четвертого разворота до входа в глиссаду в горизонтальном полете или на снижении выпустить шасси, а затем закрылки на 15°. После выпуска закрылков установить скорость 220-250 км/ч в зависимости от веса (см. табл. 5.1) и выдерживать ее до начала выравнивания.

| Посадочный вес, тс | Скорость, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | на предпосадочном снижении, 53=15° | приземления, Э=15° |
| более 22 | 250 | 220-210 |
| 22-20 | 240 | 210-200 |
| 20-18 | 230 | 200-190 |
| менее 1 8 | 220 | 190-180 |

Перед выравниванием установить двигателю РУ19А-300 режим малого газа.

Выравнивание начинать на высоте 8-10 м и заканчивать на высоте 0,5-1 м. В процессе выравнивания убрать РУД работающего двигателя АИ-24ВТ до режима ПМГ (проходная защелка). Приземление самолета происходит на скорости 220-180 км/ч в зависимости от веса самолета (см. табл. 5.1).

После приземления опустить колеса передней опоры шасси на ВПП, РУД работающего двигателя убрать до 0° по УПРТ, снять винт с упора и применить торможение колес. Направление на пробеге выдерживать отклонением педалей РН и по мере необходимости торможением колес.

В конце пробега, используя работающий двигатель и рулежное управление передними колесами, освободить ВПП.

# Обоснование действий

При отказе одного двигателя запускается РУ19А-300 с целью увеличения располагаемой тяги, улучшения летных характеристик и обеспечения безопасности полета.

Крен на разворотах выдерживается не более 15° с целью обеспечения безопасности полета.

1.5. УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ С ОДНИМ РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ АИ-24ВТ

Уход на второй круг с одним работающим двигателем АИ-24ВТ (винт отказавшего двигателя зафлюгирован) выполнять с закрылками, выпущенными на 15°. Решение об уходе на второй круг должно быть принято на высоте не менее 70 м.

Для ухода на второй круг необходимо:

- дать команду экипажу «УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ»;

- создать крен 4-6° в сторону работающего двигателя;

- плавно увеличить режим работающего двигателя АИ-24ВТ до взлетного, а двигателя РУ19А-300 до номинального;

- дать команду «ШАССИ УБРАТЬ»;

- выдерживая   скорость   предпосадочного  снижения, перевести самолет в набор высоты;

- на высоте не менее 120 м над рельефом местности увеличить скорость до 270 км/ч и дать команду «ЗАКРЫЛКИ УБРАТЬ». Закрылки убирать короткими импульсами. В дальнейшем действовать, как при продолженном взлете. Потеря высоты от момента увеличении режима работы  двигателей до перехода в горизонтальный полет составляет 20-30 м.

##### Обоснование действий

Уход на второй круг с высоты менее 70 м не обеспечивает безопасности полета из-за большого времени приемистости двигателя и недостаточного избытка мощности.

При увеличении режима работающему двигателю за счет увеличения тяги будут возникать дополнительные разворачивающие моменты, которые необходимо парировать отклонением руля направления и элеронов, создавая крен 4-6° в сторону работающего двигателя. При этом возникнут давящие усилия на педалях до 50 кгс, а на штурвале от элеронов - до 10 кгс.

1.6. ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ В ПОЛЕТЕ

При отказе двигателя на режиме а,=37,5° по УПРТ винт должен автоматически зафлюгироваться, а при отказе на меньшем режиме - переходит на режим авторотации.

При отказе двигателя необходимо:

- удержать самолет от крена и разворота;

- создать крен 2-4° в сторону работающего двигателя;

- увеличить режим работающего двигателя вплоть до взлетного;

- обеспечить скорость полета не менее 280 км/ч;

- если винт отказавшего двигателя автоматически не зафлюгировался, зафлюгировать его принудительно;

- снять триммерами усилия с органов управления;

на высоте менее 5000 м запустить двигатель РУ19А-300;

- произвести посадку на ближайшем аэродроме.

При необходимости набора высоты установить работающим двигателям номинальный режим и выдерживать до высоты 1000 м скорость 290 км/ч с последующим уменьшением ее на 5 км/ч на каждые 1000 м высоты, но не меньше 280 км/ч. Высота практического потолка самолета при одном неработающем двигателе в зависимости от веса приведена на рис. 6.2. Руководства по летной эксплуатации самолета Ан-26.

При отказе двигателя на высоте, на которой невозможен горизонтальный полет при одном неработающем двигателе, для получения наибольшей дальности следует увеличить режим работающего двигателя АИ-24ВТ до максимального (взлетного) и двигателя РУ19А-300 до номинального и на этих режимах произвести снижение до высоты, на которой возможен горизонтальный полет, выдерживая приборную скорость 290 км/ч. При длительном полете с одним неработающим двигателем обеспечить равномерность выработки топлива из симметрично расположенных баков.

## Обоснование действий

Удержание самолета от разворота и кренения и увеличение режима работающему двигателю позволяют сохранить положение в пространстве и продолжить полет при значительном ухудшении характеристик устойчивости и управляемости.

Своевременное флюгирование винта значительно облегчает технику пилотирования.

1.7. ПОЛЕТ ПРИ АВТОРОТИРУЮЩЕМ ВИНТЕ ОТКАЗАВШЕГО ДВИГАТЕЛЯ

При отказе двигателя в полете в случае несрабатывания всех систем флюгирования винт отказавшего двигателя будет авторотировать. Величина отрицательной тяги авторотирующего винта зависит от высоты и скорости полета. Отрицательная тяга и соответственно разворачивающий и кренящий моменты достигают наибольшего значения на истинной скорости 390-400 км/ч, когда винт уходит с равновесной частоты вращения и становится на промежуточный упор. Значения приборных скоростей по высотам при полете на истинной скорости 390-400 км/ч приведены в таблице 5.2.

| Скорость, км/ч | Высота, м |
| --- | --- |
| 395-405 | 0 |
| 385-395 | 500 |
| 375-385 | 1000 |
| 360-370 | 2000 |
| 340-350 | 3000 |
| 325-335 | 4000 |
| 310-320 | 5000 |
| 295-305 | 6000 |

При полете на истинных скоростях больше 400 км/ч, когда частота вращения винта равновесная, отрицательная тяга сравнительно невелика и при уменьшении скорости несколько возрастает.

При полетах на истинных скоростях меньше 390 км/ч, когда частота вращения винта меньше равновесной, по мере уменьшения скорости отрицательная тяга, а, следовательно, разворачивающий и кренящий моменты уменьшаются. С уменьшением высоты полета на одних и тех же истинных скоростях отрицательная тяга увеличивается пропорционально плотности воздуха. Отрицательная тяга может достигать больших величин и значительно затруднять пилотирование, особенно, на малых высотах.

Примечание. Минимально эволютивная скорость с одним авторотирующим на упоре винтом и работающим на взлетном режиме двигателем (при крене самолета до 5° на работающий двигатель) равна 190-200 км/ч.

На истинных скоростях меньше 390 км/ч при снятии винта с упора отрицательная тяга вначале возрастает, а затем по мере уменьшения оборотов уменьшается и становится меньше, чем при авторотирующем на промежуточном упоре винте, что облегчает пилотирование самолета.

Снимать винт с упора желательно на возможно большей высоте и только после того, как винт уйдет с равновесной частоты вращения. Перед снятием винта с упора создать крен на работающий двигатель 10-15°. Дополнительное стремление самолета к развороту и кренению в сторону отказавшего двигателя при снятии винта с упора энергично парировать отклонением РН и элеронов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снимать авторотирующий винт с промежуточного упора на равновесной частоте вращения запрещается.

Во всех случаях отказа двигателя и несрабатывания всех систем флюгирования:

- удержать самолет от крена и разворота;

- создать крен 5-8° в сторону работающего двигателя АИ-24ВТ;

- увеличить режим работающего двигателя до номинального (при необходимости до взлетного);

- обеспечить скорость 240-270 км/ч в зависимости от веса (см. табл. 5.3), при этом вертикальная скорость снижения равна 2-3 м/с;

- снять триммерами усилия с органов управления;

- на истинной скорости менее 390 км/ч, когда авторотирующий винт встанет на упор и обороты его будут меньше равновесных, снять винт с упора. После уменьшения оборотов авторотирующего винта установить выключатель упора винтов в положение "Винт на упоре"; на высоте меньше 5000 м запустить двигатель РУ19А-300 и установить ему номинальный режим;

| Вес самолета, тс | Скорость снижения самолета с авторотирующим винтом |  |
| --- | --- | --- |
|  | 63=0° | 53=15° |
| более 22 | 270 | 240 |
| 22-20 | 260 | 240 |
| 20-18 | 250 | 230 |
| менее 18 | 240 | 220 |

- снизиться до высоты, на которой возможен горизонтальный полет, или установить двигателю РУ19А-300 необходимый для горизонтального полета режим, если отказ двигателя произошел на высоте, на которой возможен горизонтальный полет;

- выдерживать скорость 240-270 км/ч в зависимости от веса самолета, следовать на ближайший аэродром и произвести посадку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снимать авторотирующий
винт с промежуточного упора на высоте меньше 250 м
запрещается.

1.8. ЗАХОД НА ПОСАДКУ И ПОСАДКА ПРИ АВТОРОТИРУЮЩЕМ ВИНТЕ ОТКАЗАВШЕГО ДВИГАТЕЛЯ

Горизонтальный полет на высоте круга возможен при работе двигателя АИ-24ВТ на взлетном режиме, а двигателя РУ19А-300 на номинальном. Для обеспечения пилотирования расчет на посадку следует производить, используя запас высоты.

До выпуска закрылков полет выполнять на скорости 240-270 км/ч (см. табл. 5.З.). Развороты выполнять с креном до 15°. После четвертого разворота снижение производить с таким расчетом, чтобы пройти ДПРМ на высоте 300-320 м, а БПРМ - на высоте 100-110 м. При проходе ДПРМ выпустить шасси. При проходе БПРМ, убедившись в точности расчета на посадку, выпустить закрылки на 15° и установить скорость 220-250 км/ч в зависимости от веса (см. табл. 5.3), Для уменьшения отклонения РН на снижении создать крен 4-6° в сторону работающего двигателя.

Выравнивание начинать на высоте 8-10 м. В процессе выравнивания плавно убрать РУД работающего двигателя АИ-24ВТ до полетного малого газа, а двигатель РУ19А-300 до малого газа, при этом отклонения РН и элеронов для выдерживания прямолинейного полета уменьшаются. Перед приземлением убрать крен. Приземление самолета происходит на скорости 190-200 км/ч.

После приземления и опускания передней опоры шасси убрать РУД работающего двигателя до 0° по УПРТ, снять винт работающего двигателя с упора и выключить двигатель РУ19А-300.

## Обоснование действий

Более поздний выпуск шасси и закрылков на 15° (после 4-го разворота) обеспечивает больший избыток мощности, облегчает пилотирование самолета с авторотирующим винтом.

Необходимость прохода ДПРМ и БПРМ при снижении на большей высоте с авторотирующим винтом вызывается уменьшением избытка мощности вследствие наличия значительной отрицательной тяги авторотирующего винта. На скорости 260 км/ч отрицательная тяга равна примерно 1600 кгс.

Снижение с креном 4-6° в сторону работающего двигателя объясняется тем, что прямолинейный полет с одним отказавшим двигателем выполняется без скольжения. При полете без скольжения аэродинамическое качество самолета увеличивается и потребная тяга (мощность) для сохранения заданной скорости уменьшается.

1.9. ПИЛОТИРОВАНИЕ САМОЛЕТА ПРИ ОТКАЗЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ПРЕДПОСАДОЧНОМ СНИЖЕНИИ

При отказе двигателя АИ-24ВТ на предпосадочном снижении эффективность путевого и поперечного управления достаточна для парирования разворачивающего и кренящего моментов. На предпосадочном снижении борттехнику усилить контроль за приборами, контролирующими работу силовой установки с тем, чтобы своевременно определить отказ двигателя.

При появлении признака (признаков) отказа двигателя борттехнику доложить об этом командиру экипажа и по его команде зафиксировать винт отказавшего двигателя, если высота полета более 20 м.

При отказе двигателя на предпосадочном снижении на высоте более 50 м:

- удержать самолет от крена и разворота;

- дать команду зафлюгироватъ винт отказавшего двигателя, если он не зафлюгировался автоматически;

- создать крен 5-8° в сторону работающего двигателя;

- установить  работающему двигателю   взлетный режим;

- короткими импульсами уменьшить угол отклонения закрылков до 15 с одновременным увеличением скорости до 250-220 км/ч в зависимости от веса самолета (см. табл. 5.3). В дальнейшем действовать, как при посадке с одним зафлюгированным двигателем.

При отказе двигателя на высоте от 20 до 50 м действовать, как при отказе на высоте более 50 м, только не уменьшать угол отклонения закрылков. Сохранять скорость планирования до начала выравнивания и выполнить посадку при закрылках, отклоненных на 38°

При отказе двигателя на высоте меньше 20 м посадку выполнять без флюгирования винта отказавшего двигателя и без изменения режима работающих двигателей. Фиксирование винта в этом случае вызывает раскачку самолета и усложняет посадку.

При отказе двигателя на высоте более 250 м и несрабатывании всех систем Флюгирования:

- удержать самолет от крена и разворота;

- создать крен в сторону работающего двигателя 5-8°;

- установить двигателю АИ-24ВТ взлетный режим, а двигателю РУ19А-300 - номинальный;

- короткими импульсами уменьшить угол отклонения закрылков до 15° с одновременным увеличением скорости до 250-220 км/ч в зависимости от веса самолета (см. табл. 5.3);

- снять винт отказавшего двигателя с упора (на высоте не менее 250 м);

- после выхода самолета на глиссаду снижения установить двигателям необходимый режим;

- произвести посадку, как указано ранее. При отказе двигателя на высоте 20-250 м и несрабатывании всех систем флюгирования:

- удержать самолет от крена и разворота;

- создать крен в сторону работающего двигателя 5-8°;

- установить двигателю АИ-24ВТ взлетный режим, а двигателю РУ19А-300 - номинальный;

- на высоте выравнивания плавно убрать РУД АИ-24ВТ до 63°, а в процессе выравнивания до 25-30° по УПРТ и произвести посадку.

##### Обоснование действий

Отказ двигателя на предпосадочном снижении является очень опасным, вследствие того, что винт автоматически не зафлюгируется. Поэтому для благополучного исхода полета действия экипажа должны быть четкими и грамотными, так как при невмешательстве летчика в течение 5 с крен достигает величины 25°. При отказе двигателя на высотах более 20 м во всех случаях необходимо немедленно флюгировать его винт, с целью устранения отрицательной тяги.

Крен до 8° в сторону работающего двигателя создается для увеличения запаса руля направления.

Увеличение режима работающему двигателю и РУ19А-300 необходимо для сохранения заданной скорости снижения.

При отказе двигателя на высотах более 50 м убираются закрылки до 15° для того, чтобы увеличить аэродинамическое качество и обеспечить расчет на посадку. Уборку закрылков ниже 50 м производить нецелесообразно, так как уборка закрылков вызывает потерю высоты, что может привести к преждевременному снижению самолета.

При отказе двигателя на высотах менее 20 м посадку производить без флюгирования винта потому, что флюгирование винта вызывает раскачку самолета и усложняет посадку. При ручном флюгировании время флюгирования составляет 10-12 с, а за это время самолет уже приземлится.

При отказе двигателя на высотах более 250 м и отказе системы флюгирования винт снимается с упора для уменьшения отрицательной тяги авторотирующего винта. Как указывалось выше, снятие винта с упора сопровождается кратковременным увеличением отрицательной тяги и перебалансировкой самолета, что может привести к уменьшению высоты полета. Поэтому снимать с промежуточного упора авторотирующий винт на высоте менее 250 м запрещается.

1.10. ПОСАДКА САМОЛЕТА С ОТКАЗАВШИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ АИ-24ВТ (ВОЗДУШНЫЕ ВИНТЫ ЗАФЛЮГИРОВАНЫ)

При отказе двигателей необходимо:

- зафлюгировать винты кранами гидравлического флюгирования (если не произошло автоматического флюгирования);

- установить скорость на снижении 300 км/ч при весе самолета более 22000 кгс, 280 км/ч - при весе 20000-22000 кгс и 270 км/ч - при весе менее 20000 кгс (вертикальная скорость снижения 6-6,5 м/с) и выполнить разворот с креном 30° в сторону ближайшего аэродрома; - оценить возможность захода на посадку по располагаемой дальности планирования с учетом выхода на ДПРМ на высотах не менее 1600 и 500 м от высоты полета в штиль показана в табл. 5.4.

| Режим работы двигателя РУ19А-300 | Высота выхода на ДПРМ, м | Располагаемая дальность планирования (в км) с различных высот полета (в м) при зафлюгированных воздушных винтах двигателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| не работает | 1600 | 60 | 45 | 30 | 20 | 5 |
|  | 500 | 78 | 65 | 49 | 35 | 20 |
| номинальный | 1600 | 75 | 60 | 40 | 25 | 7 |
|  | 500 | 98 | 82 | 65 | 46 | 27 |

Примечание. Если один из двигателей (оба двигателя) АН-24 был выключен по ошибке, можно запустить его (их). Разрешается две попытки запуска. Процесс запуска одного двигателя длится 30-45 с, потеря высоты при этом составляет 200-400 м. Если двигатель запустился, доложить об этом руководителю полетов и действовать но его указанию.

-    перед заходом на посадку выключить на щите АЭС все потребители, за исключением:

1) потребителей аварийной шины;

2) ГИК-1;

3) насосной станции аварийной гидросистемы;

4) ПТ-1000Ц;

5) аварийного выпуска закрылков;

6) аварийного торможения колес;

- доложить руководителю полетов (службе движения) об отказе двигателей и принятом решении на посадку. Установить связь с аэродромом посадки и запросить метеоусловия на аэродроме. Установить на высотомерах давление аэродрома посадки;

- убедиться в переключении потребителей электроэнергии на питание от аварийной шины по загоранию табло «АВАР. ПИТ. 27 В» на центральной панели приборной доски и сигнальной лампы на электрощите радиста;

- настроить АРК на ДПРМ аэродрома посадки и взять курс на ДПРМ;

- включить сигнал «БЕДСТВИЕ»;

- произвести запуск двигателя РУ19А-300, вывести его на номинальный режим. Уточнить располагаемую дальность планирования. При недостаточной располагаемой дальности планирования принять решение о посадке на площадку вне аэродрома или покидании самолета. Доложить о принятом решении руководителю полетов;

- при подходе к ДПРМ перевести питание на основную шину, открыть кран кольцевания гидросистем, выключить автомат тормозов и перевести РУ19А-300 на малый газ;

- включить насосную станцию НС-14;

при выходе на ДПРМ на высоте более 2500 м снизиться по спирали с креном 30° с таким расчетом, чтобы выйти на ДПРМ с посадочным курсом на высоту 1600-2500 м (за один виток спирали теряется 900 м высоты).

Момент пролета ДПРМ определяется по отклонению стрелки АРК и звонку маркера. Минимальная высота пролета ДПРМ, при которой обеспечивается построение предпосадочного маневра и посадка на ВПП, составляет 1600 м (при расположении ДПРМ на удалении 4 км от ВПП);

- при подходе к ДПРМ на высоте 1500-2500 м выпустить шасси кратковременной (на 2-3 с) установкой крана шасси на выпуск (шасси выпускаются от скоростного напора) и закрылки на 15° от аварийной системы. Установить скорость 260 км/ч и выдерживать ее постоянной до выравнивания (вертикальная скорость 7-7,5 м/с);

- в момент прохода ДПРМ запомнить высоту полета (Нвх), выполнить разворот с креном 30" на курс, обратный посадочному и планировать с этим курсом до достижения контрольной высоты равной Нк=Нвх2+300

- при выходе на ДПРМ на высоте 2500-1600 м с курсом, близким обратному посадочному, выполнить отворот с креном 30° на угол 90° к посадочному курсу и разворот на курс, обратный посадочному, и планировать до достижения контрольной высоты;

- при достижении контрольной высоты выполнить разворот на 180° с креном 30° с расчетом выйти на посадочный курс. Высота пролета ДПРМ на предпосадочной прямой в штиль 400 м, а при встречном ветре 5-10 м/с 450-500 м; высота пролета БПРМ 100 и 130 м соответственно. Превышение расчетной высоты пролета ДПРМ устранять скольжением. Если высота пролета ДПРМ в штиль меньше 400 м, но не меньше 350 м или высота пролета БПРМ меньше 100 м, но не меньше 80 м, для уточнения расчета на посадку увеличить режим работы двигателя РУ19А-300 до номинального. При посадке ночью на высоте 100 м включить посадочные фары;

- при расчете на посадку с выходом на ДПРМ на высоте 400-500 м шасси и закрылки выпускать при подходе к ДПРМ;

- в случае посадки вне аэродрома или ошибки в расчете при посадке на аэродром перед выравниванием выключить двигатель РУ19А-300 и разрядить огнетушители внутрь двигателей (если они не были разряжены раньше);

- на высоте 10-15 м начать плавное выравнивание. Скорость приземления на 20-30 км/ч меньше скорости планирования;

- после приземления опустить самолет на колеса передней опоры шасси и применить торможение колес; после останова самолета обесточить его электросеть. Длина пробега в этом случае составляет 1250-1500 м. Посадку на площадку вне аэродрома производить, как правило, на фюзеляж, при этом для расчета на посадку использовать те же рекомендации, что и при посадке на аэродром, учитывая, что вертикальная скорость снижения самолета с убранными шасси на 1 м/с меньше, чем с выпущенными.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При питании электросети самолета от аккумуляторных батарей запаса электроэнергии хватает на 20-25 мин полета, включая одну неудавшуюся попытку запуска двигателя АИ-24. Работоспособность потребителей, подключенных к аварийной шине, сохраняется до падения напряжения до 20,5 В.

## Обоснование действий

Запуск РУ19А-300 осуществляется с целью увеличения располагаемой дальности планирования.

Выход на ДПРМ необходимо производить на высоте не менее 1600 м, так как при этой высоте обеспечивается построение предпосадочного маневра и посадка на ВПП при расположении ДПРМ на удалении 4 км от ВПП. Развороты выполняются с креном 30° с целью уменьшения радиуса разворота, что обеспечивает заход на посадку с меньшей потерей высоты.

1.11. ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ АИ-24ВТ В ПОЛЕТЕ

## Выключение двигателя

Выключение и запуск двигателя в учебных целях производить только при работающем двигателе РУ19А-300 и включенном на борт генераторе ГС-24Б.

Для выключения двигателя:

- установить РУД в положение полетного малого газа;

- закрыть отбор воздуха и выключить генераторы постоянного и переменного тока;

- нажать на 2-3 с кнопку КФЛ-37 и убедиться в том, что винт зафиксировался;

-    установить РУД в положение 0" по УПРТ.

Возникающие при флюгировании винта силы и моменты парировать соответствующим отклонением органов управления.

В случае необходимости флюгирование винта допускается при любом режиме работы двигателя.

## Запуск двигателя

Запуск двигателя в полете разрешается только в случаях, когда исправный двигатель выключен с учебной целью или по ошибке экипажа.

Запуск двигателя разрешается производить не выше 6000 м на скоростях полета 260-300 км/ч при температуре масла на входе в двигатель не ниже 20°С и отсутствии условий обледенения.

Перед запуском:

-    установить РУД в положение 0° по УПРТ;

- убедиться, что в маслобаке двигателя не меньше 20 л масла;

-    убедиться, что винт медленно вращается;

- убедиться, что переключатель «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ» находится в положении «ВОЗДУХ», а выключатель упора винтов - в положении «ВИНТ НА УПОРЕ»;

- убедиться, что стоп-кран и пожарный кран открыты.

Запустить двигатель, для чего:

- нажать выключатель «ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ»;

- через 3-4 с кнопкой КФЛ-37 расфлюгировать винт до достижения частоты вращения ротора двигателя 15-18%, после чего кнопку КФЛ-37 отпустить;

- при нарастании температуры газов за турбиной отпустить выключатель «ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ» и продолжать импульсами расфлюгирование винта до частоты вращения ротора двигателя 60-65%; в дальнейшем двигатель самостоятельно выходит на равновесную частоту вращения.

За нарастанием частоты вращения ротора следить до выхода двигателя на равновесную частоту вращения (103-105%).

Максимальная частота вращения (заброс) при запуске не должна превышать 110%, температура газов за турбиной 700°С.

После выхода двигателя на равновесную частоту вращения установить РУД запускаемого двигателя в положение полетного малого газа, а после прогрева его до температуры масла на входе 40°С установить ему необходимый режим работы и включить генераторы.

Запуск двигателя прекратить, если:

- до выхода двигателя на частоту вращения 18% не произошло воспламенение топлива (нет роста температуры газов);

-    температура газов за турбиной выше 700°С;

-    частота вращения ротора выше 110%;

- двигатель «зависает» на промежуточной частоте вращения;

- через 1 мин после выхода двигателя на равновесную частоту вращения давления масла на входе в двигатель не достигло 3 кгс/см2.

Для прекращения запуска:

- зафлюгировать винт от кнопки КФЛ-37;

- отпустить выключатель «ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ».

Повторный запуск производить только по окончании цикла работы автоматики флюгирования (12 с) и выполнения всех операций по подготовке к запуску.

При выключении обоих двигателей в полете для запуска исправного двигателя, выключенного по ошибке:

- выключить все потребители, не подключенные к аварийной шине, за исключением необходимых для запуска;

- установить переключатель аварийного питания на электрощите в положение «ОСН. ШИНА»;

- убедиться, что преобразователь ПО-750 включен, и произвести запуск двигателя в порядке, указанном выше.

После запуска двигателя и включения его генераторов постоянного тока установить переключатель аварийного питания в положение «АВТОМ.».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. В одном полете производить более трех запусков двигателя запрещается.

2. Запуск двигателя сопровождается разворотам и кренением самолета в сторону запускаемого двигателя, которые необходимо парировать соответствующим отклонением органов управления.

3. Оставлять выключатель «ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ» во включенном положении после запуска двигателя и включать его на работающем двигателе запрещается.

## Обоснование действий

1. Выдерживание скорости 260-300 км/ч по прибору на высотах не выше 6000 м позволяет создать благоприятные условия для воспламенения топливо-воздушной смеси в камере сгорания. Если скорость полета будет больше 300 км/ч по прибору, то из-за большой величины скоростного напора происходит срыв пускового факела пламени и запуск двигателя не произойдет. Если высота полета более 6000 м, то расход воздуха через двигатель значительно уменьшается. При этом понижается давление воздуха в камере сгорания и ухудшается распыл топлива в ней. Все это приводит к невозможности запуска двигателя.

2. Если РУД при запуске двигателя не будет находиться в положении 0° по УПРТ, то в камеру сгорания будет подаваться избыточное количество топлива, произойдет переобогащение топливо-воздушной смеси и значительный заброс температуры газов в камере сгорания свыше допустимой величины.

3. Когда переключатель «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ» находится в положении «ВОЗДУХ», электрический ток поступает к выключателю запуска двигателя в полете.

4. Если винты не будут стоять на упоре, то в случае незапуска двигателя винт уйдет на малые углы установки и возникнет большая отрицательная тяга.

5. После постановки выключателя в положение «ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ» производится выдержка 3-4 с, чтобы образовался пусковой факел пламени, при этом подается напряжение на катушки зажигания, свечи зажигания и клапан пускового топлива.

6. Если выключатель «ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ» не установить в положение «ВЫКЛЮЧЕНО», то запуск двигателя не произойдет. Это объясняется следующим. Газы из камеры сгорания проникают через пусковую магистраль к насосу-датчику и образуются газовые пробки в топливной магистрали.

7. Запрещается в одном полете производить более трех запусков двигателя, так как выходят из строя свечи зажигания.

1.12. ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300 НА ВЗЛЕТЕ

При отказе двигателя РУ19А-300 на взлете взлет продолжать.

В наборе высоты установить рычаг управления двигателем РУ19А-300 в положение «СТОП» и закрыть его пожарный кран.

После набора высоты круга выполнить полет по кругу и произвести посадку.

##### Обоснование действий

Перевод РУД РУ19А-300 в положение «СТОП» и закрытие пожарного крана производится с целью предотвращения возникновения пожара.

1.13. ПОЖАР НА САМОЛЕТЕ В ВОЗДУХЕ

Признаки пожара:

загорание    светосигнализатора,    указывающего место пожара на пульте сигнализации управления противопожарной системой; красных ламп-кнопок «ПОЖАР ПРАВ. КР.», «ПОЖАР МОТОГОН. ЛЕВ. ДВИГ.», «ПОЖАР МОТОГОН. ПРАВ. ДВИГ.», «ПОЖАР РУ-19» или красных ламп «ПОЖАР ВНУТРИ ЛЕВ. ДВИГ.» и «ПОЖАР ВНУТРИ ПРАВ ДВИГ.»;

- срабатывание звуковой сигнализации;

- появление дыма, пламени или запаха гари в кабине.

Во всех случаях возникновения пожара на самолете экипаж обязан:

- установить место возникновения пожара по сигнализации о пожаре или визуально;

- принять все меры для ликвидации пожара;

- доложить руководителю полетов о возникновении пожара;

при необходимости выполнить экстренное снижение;

Действия экипажа:

а) при пожаре в мотогондоле двигателя загорится лампа-кнопка «ПОЖАР МОТОГОН. ЛЕВ. ДВ.», («ПОЖАР МОТОГОН. ПРАВ. ДВ.»), включится сирена и автоматически сработают огнетушители первой очереди (погаснут желтые сигнальные лампы разрядившихся огнетушителей).

По команде командира экипажа:

зафлюгировать винт аварийного двигателя,

- выключить двигатель РУ19А-300 и закрыть его пожарный кран (при пожаре на правом двигателе);

- нажать кнопку разрядки «ОГНЕТУШ. ВНУТРИ ЛЕВОГО ДВИГАТ.», или «ОГНЕТУШ. ВНУТРИ ПРАВОГО ДВИГАТ.» при этом погаснут желтые сигнальные лампы разрядившихся огнетушителей;

проверить результаты тушения пожара первой очередью огнетушителей, для чего не раньше, чем через 15с после того, как погаснут желтые лампы первой очереди огнетушителей, установить главный выключатель противопожарной системы кратковременно в нейтральное положение, а затем в положение «ПОЖАРОТУШЕНИЕ».

Если при этом сигнальная лампа-кнопка не загорится, пожар в данном отсеке ликвидирован. Если лампа-кнопка горит (пожар продолжается), разрядить в очаг пожара вторую очередь огнетушителей, нажав кнопку «ОГНЕТУШ. II ОЧЕРЕДИ», а также все баллоны системы НГ, нажав кнопку «НГ К ПОЖАРУ» на щитке НГ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запускать в воздухе двигатель, на котором был пожар, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

б) при пожаре в отсеке двигателя РУ19Д-300 загорится лампа-кнопка «ПОЖАР РУ-19», включится сирена и автоматически сработают огнетушители первой очереди (погаснут желтые сигнальные лампы разрядившихся огнетушителей).

По команде командира экипажа:

- выключить двигатель РУ19А-300 и закрыть пожарный кран;

- выключить генератор ГС-24Б;

- проверить результаты тушения пожара первой очередью огнетушителей, для чего не раньше, чем через 15 с после того, как погаснут желтые лампы первой очереди огнетушителей, установить главный выключатель противопожарной системы кратковременно в нейтральное положение, а затем в положение «ПОЖАРОТУШЕНИЕ».

Если при этом сигнальная лампа-кнопка не загорится, пожар в данном отсеке ликвидирован. Если лампа-кнопка горит (пожар продолжается), разрядить в очаг пожара вторую очередь огнетушителей, нажав на кнопку «ОГНЕТУШ. II ОЧЕРЕДИ», а также все баллоны системы НГ, нажав кнопку «НГ К ПОЖАРУ» на щитке НГ.

в) при пожаре в отсеках крыла загорится лампа-кнопка «ПОЖАР ЛЕВ. КР.», («ПОЖАР ПР. КР.»), включится сирена и автоматически сработают огнетушители первой очереди (погаснут желтые сигнальные лампы разрядившихся огнетушителей). По команде командира экипажа:

- проверить результаты тушения пожара первой очередью огнетушителей, для чего не раньше чем через 15с после того, как погаснут желтые лампы первой очереди огнетушителей, установить главный выключатель противопожарной системы кратковременно в нейтральное положение, а затем в положение "ПОЖАРОТУШЕНИЕ".

Если при этом сигнальная лампа-кнопка не загорится, пожар в данном отсеке ликвидирован. Если лампа-кнопка горит (пожар продолжается), разрядить в очаг пожара вторую очередь огнетушителей, нажав кнопку «ОГНЕТУШ. II ОЧЕРЕДИ», а также все баллоны системы НГ, нажав кнопку «НГ К ПОЖАРУ» на щитке НГ.

г) если пожар обнаружен визуально, а система пожарной сигнализации не сработала, борттехнику по команде командира экипажа необходимо нажать соответствующую лампу-кнопку на щитке пожаротушения (погаснут желтые сигнальные лампы разрядившихся огнетушителей первой очереди).

Не раньше, чем через 15с после того, как погаснут желтые лампы первой очереди огнетушителей, визуально проверить результаты тушения пожара первой очередью огнетушителей.

Если пожар ликвидирован, необходимо привести систему пожаротушения в исходное положение, для чего:

- установить главный выключатель системы пожаротушения «НЕЙТРАЛЬНО» (погаснет лампа-кнопка, т.е. закроется кран), а затем в положение «ПОЖАРОТУШЕНИЕ». Если пожар не ликвидирован, разрядить в очаг пожара вторую очередь огнетушителей, нажав кнопку «ОГНЕТУШ. II ОЧЕРЕДИ», а также все баллоны системы НГ, нажав кнопку «НГ К ПОЖАРУ» на щитке НГ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед нажатием на кнопку разрядки огнетушителей второй очереди и баллонов системы НГ убедиться что лампа-кнопка соответствующего отсека горит.

д) при возникновении пожара во внутренних полостях двигателей загорится красная сигнальная лампа «ПОЖАР ВНУТРИ ЛЕВ. ДВ.», («ПОЖАР ВНУТРИ ПРАВ. ДВ.») и включится сирена.

Борттехнику по команде командира экипажа:

-    зафиксировать винт аварийного двигателя.

- нажать кнопку разрядки «ОГНЕТУШ. ВНУТРИ ЛЕВ, ДВ.», («ОГНЕТУШ. ВНУТРИ ПРАВ. ДВ.») при этом погаснут желтые лампы разрядившихся огнетушителей;

Если лампа погасла, пожар ликвидирован. При необходимости разрядить в подкапотное пространство аварийного двигателя первую очередь огнетушителей, нажав на лампу-кнопку «ПОЖАР МОТОГОН. ЛЕВ. ДВ.», «ПОЖАР МОТОГОН. ПРАВ. ДВ.» на щитке пожаротушения.

е) при пожаре (появлении дыма) в кабине экипажа или в грузовой кабине.

Командир экипажа обязан:

- дать команду «ЭКИПАЖ, НАДЕТЬ КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ И ПЕРЕЙТИ НА ПИТАНИЕ ЧИСТЫМ КИСЛОРОДОМ» (на время надевания маски командир экипажа передает управление самолетом помощнику командира экипажа);

- доложить руководителю полетов (диспетчеру) о случившемся;

- выполнить экстренное снижение до безопасной высоты;

- дать команду борттехнику подсоединить маску к переносному кислородному прибору, покинуть свое рабочее место, определить место пожара (источник дыма) и погасить пожар переносным огнетушителем;

- если источником дыма является система кондиционирования, выключить систему, через которую поступает дым;

- при интенсивном заполнении кабины (кабин) дымом применить ускоренную вентиляцию кабины, для чего:

1) на установившейся высоте при скорости 300 км/ч отключить отбор воздуха от двигателей на систему кондиционирования;

2) включить выключатель «АВАР. СБРОС ДАВЛ.»;

3) после выравнивания давления открыть правую форточку в кабине экипажа;

4) включить систему кондиционирования, доведя величину расхода воздуха до максимально возможного.

* при пожаре в одном из потребителей электроэнергии - немедленно обесточить его.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. После ликвидации пожара командир экипажа обязан дать команду одному из членов экипажа вести тщательное наблюдение за отсеком, в котором был пожар.

2. После ликвидации возникшего на самолете пожара произвести посадку на ближайшем аэродроме. Если пожар (источник дыма) не ликвидирован, принять решение о вынужденной посадке самолета вне аэродрома или его покидании в воздухе в зависимости от обстановки.

з) при возникновении пожара на рулении:

сообщить о пожаре руководителю полетов; остановить самолет;

- применить систему пожаротушения, имеющуюся на самолете в последовательности, описанной в пунктах а, б, в, г, д, е,ж;

-    выключить двигатели.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если пожар возник снаружи самолета (например, в отсеке шасси), дать команду пассажирам и экипажу «ПОКИНУТЬ САМОЛЕТ» и приступить к тушению пожара ручными огнетушителями до прибытия пожарно-спасательной команды:

2. Если пожар обнаружен на взлете до отрыва самолета, командир экипажа обязан прекратить взлет и дать команду на тушение пожара.

3. Если прекратить взлет нельзя (наличие препятствий), продолжать взлет и приступить к тушению пожара.

##### Обоснование действий

Проверку результатов тушения пожара производить не ранее, чем через 15с после начала разрядки огнетушителей (погасания желтых сигнальных ламп), т. к. клапан преждевременно закрытого электромагнитного крана может быть прижат к седлу остаточным давлением фреона.

Нажатие красной лампы-кнопки производится для открытия электромагнитного крана отсека и подачи огнегасящего состава в отсек из огнетушителей 1-й очереди при несрабатывании автоматики.

1.14. ПОСАДКА С НЕИСПРАВНЫМ ШАССИ

Во всех случаях при неисправности системы выпуска шасси командир экипажа обязан использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для того, чтобы выпустить шасси.

Убедившись в невозможности выпуска шасси от основной и аварийной систем или в повреждении шасси, доложить руководителю полетов о положении шасси и принятых мерах по его выпуску, получить разрешение на посадку и указания по ее выполнению.

Посадку выполнять на грунтовую полосу аэродрома или на грунт при посадке вне аэродрома.

Во всех случаях посадки с неисправным шасси при заходе на посадку и посадке необходимо: включить систему НГ;

- максимально уменьшить посадочный вес самолета выработкой топлива и сбросом грузов (по возможности);

-    при невозможности сброса грузов дать команду установить дополнительную швартовку;

-    подготовить к применению ручные огнетушители;

- убедиться, что у экипажа и десантников (раненых) застегнуты привязные ремни;

- на высоте круга дать команду отключить отбор воздуха от двигателей, включить выключатель «АВАР. СБРОС ДАВЛ.» и открыть форточку;

- дать команду открыть аварийные люки (кроме нижнего) и входную дверь перед третьим разворотом, а при заходе с прямой - после разгерметизации кабины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. При открытии аварийных люков и входной двери показания указателя скорости, расположенного на приборной доске со стороны открытой форточки, уменьшаются на 60-80 км/ч. После закрытия форточки показания скорости восстанавливаются.

2. Фиксацию двери в открытом положении производить с помощью швартованного ремня, который закрепляется за амортизационную скобу двери и правый трос принудительного раскрытия парашютов.

- после открытия аварийных люков и входной двери закрыть форточку;

- заход на посадку выполнять так же, как с нормально выпущенным шасси;

- закрылки выпустить на 38°,

- на высоте 50-70 м радисту установить переключатель аварийного питания в положение "Осн. шина";

- перед выравниванием, убедившись в точности расчета, дать команду выключить РУ19А-300;

- перед выравниванием на высоте 10-15 м дать команду одновременно зафлюгировать винты обоих двигателей кранами аварийного флюгирования и закрыть пожарные краны. Небольшой кабрирующий момент, возникающий при флюгировании винтов, парировать соответствующим отклонением РВ;

- посадку ночью на неосвещенную полосу выполнять с включенными фарами и двигателем РУ19А-300, работающим на режиме с частотой вращения 70-75%. Выключение РУ19А-300 производить после остановки самолета;

- после остановки самолета убедиться в отсутствии очагов пожара (при обнаружении очагов пожара применить систему пожаротушения), обесточить самолет и принять меры по эвакуации десантников (раненых) и экипажа.

Действия экипажа:

а) при посадке с невыпущенной или неисправной передней опорой шасси:

- перед посадкой создать по возможности заднюю центровку соответствующим перемещением грузов и пассажиров;

- посадку производить на основные опоры шасси с нормальным посадочным углом;

- после приземления на пробеге отклонением штурвала на себя как можно дольше не допускать касания носовой части фюзеляжа о ВПП.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. На пробеге тормозами колес пользоваться запрещается.

2. Направление на пробеге выдерживать отклонением РН.

б) при посадке на Фюзеляж:

Посадку на фюзеляж производить при:

-    невозможности выпуска шасси;

- невозможности выпуска левой или правой опор;

- разрушении всех пневматиков левой или правой опор;

- развороте колес левой или правой опоры из-за разрушения элементов конструкции шасси (определяется визуально из кабины);

-    вынужденной посадке вне аэродрома.

Перед посадкой убрать шасси. Приземление производить с нормальным посадочным углом, не допуская крена самолета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если шасси полностью не убирается (не горит одна или несколько красных ламп), переключатель «ШАССИ» поставить в положение «УБОРКА». После флюгирования воздушных винтов установить РУД в положение не менее 30° по УПРТ.

в) при посадке с одной невыпущенной основной опорой шасси:

- если одна из основных опор шасси не выпустилась и выпущенную опору убрать невозможно, произвести посадку с одной невыпущенной опорой шасси;

приземление выполнять с нормальным посадочным углом на выпущенную основную опору шасси;

- после приземления опустить передние колеса на ВПП и, отклоняя штурвал в сторону выпущенной основной опоры как можно дольше удерживать самолет от сваливания на крыло;

- в начале сваливания полностью затормозить колеса.

г) при посадке с невыпущенными основными опорами и выпущенной передней опорой шасси:

- если основные опоры шасси не выпустились, а переднюю опору убрать невозможно, произвести посадку с выпущенной передней опорой;

- приземление производить с нормальным посадочным углом на фюзеляж, не допуская приземления самолета с малым углом тангажа (на повышенной скорости) и удара о землю передними колесами.

##### Обоснование действий

С целью уменьшения повреждений самолета посадка производится на фунтовую ВПП.

Для уменьшения нагрузок на конструкцию необходимо максимально уменьшить посадочную массу самолета выработкой топлива и аварийным сбросом грузов (по возможности).

Входная дверь и аварийные люки открываются для облегчения эвакуации десантников (раненых) и экипажа.

Для предотвращения возникновения пожара включается система нейтрального газа, а также перед выравниванием флюгируются винты обоих двигателей и закрываются пожарные краны.

После открытия аварийных люков и входной двери закрывают форточку для предотвращения искажений показаний указателя скорости, т. к. указатель скорости со стороны открытой форточки уменьшает показания скорости на 60-80 км/ч.

1.15 ЗАХОД НА ПОСАДКУ И ПОСАДКА С УБРАННЫМИ ЗАКРЫЛКАМИ

После четвертого разворота установить скорость 240-280 км/ч в зависимости от веса самолета (см. табл. 5.5) и выдерживать ее до БПРМ. После прохода БПРМ уменьшить скорость на 10-15 км/ч.

Выравнивание начинать на высоте 8-10 м. В начале выравнивания установить режим ПМГ в зависимости от температуры наружного воздуха. Потеря скорости на выдерживании происходит медленнее, чем при посадке с выпущенными закрылками. Самолет выходит на посадочный угол атаки. Нагрузки на штурвал при этом невелики. Скорости начала выравнивания и посадочные скорости в зависимости от веса самолета в табл. 5.5.

| Посадочный вес, тс | Скорость, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На снижении до БПРМ | в начале выравнивания | на посадке |
| более 22 | 280 | 270-265 | 260-250 |
| 22-20 | 270 | 260-255 | 250-240 |
| 20-18 | 255 | 245-240 | 236-225 |
| менее 18 | 240 | 230-225 | 220-210 |

После приземления убрать РУД до 0° по УПРТ, опустить самолет на колеса передней опоры и снять винты с упоров.

Торможение колес начинать на скорости не более 180 км/ч.

1.16. ПОСАДКА НА ВОДУ

При полетах над водным пространством на борту самолета должны быть:

- авиационные   спасательные   жилеты   и   лодки МЛАС-1 на каждого члена экипажа и на каждого пассажира. Спасательные жилеты надевать перед полетом; спасательные средства (лодки или плоты) для группового пользования;

- аварийный запас продовольствия и воды;

аварийные средства связи и сигнализации. Приняв решение о посадке на воду, командир экипажа обязан:

- предупредить экипаж, личный состав сопровождаемого расчета (десантников) о выполнении аварийной посадки на воду;

- дать команду бортрадисту передать координаты предполагаемого места приводнения на КП (ГРДП), подать сигнал «SОS», дублируя его на частоте 500 кГц для приема морскими судами;

- включить сигнал "Бедствие";

- убедиться, что экипаж и пассажиры надели спасательные жилеты и застегнули привязные ремни;

- на высоте круга разгерметизировать кабину аварийным сбросом давления и открыть форточку;

- дать команду подготовить спасательные средства к выбросу.

В условиях неспокойного моря при скорости ветра до 15 м/с посадку производить параллельно гребню волны, не считаясь с направлением ветра, так как такой вид посадки является наиболее безопасным.

При более сильном ветре, а также при ветровой волне без наката садиться на воду следует против ветра.

Заход на посадку и посадку производить с убранным шасси и полностью выпущенными закрылками в соответствии с рекомендациями посадки с неисправным шасси.

При посадке ночью на высоте 150-100 м включить фары и все внимание сосредоточить на выравнивании самолета перед приводнением, не допуская удара о воду или потери скорости. В тумане и облаках фары не включать. Совершив посадку на воду, командир экипажа обязан:

оценить положение самолета на воде и возможность открытия входной двери и аварийных люков с таким условием, чтобы вода как можно дольше не смогла проникнуть внутрь самолета;

- дать команду открыть двери и люки на стороне фюзеляжа, противоположной направлению крена;

дать команду выбросить аварийно-спасательные средства: лодки (плоты), аварийную радиостанцию, запас продовольствия и воды, средства связи и сигнализации (перед выброской прикрепить эти средства к самолету);

- руководить эвакуацией и посадкой пассажиров и членов экипажа на плавсредства;

покинуть самолет последним, перейти на лодку (плот) и руководить спасением людей, попавших в воду;

- дать команду отсоединить от самолета спасательные средства и отвести их на расстояние 50-100 м.

1.17. ВЫНУЖДЕННОЕ ПОКИДАНИЕ САМОЛЕТА В ВОЗДУХЕ

В случае вынужденного покидания самолета в воздухе командир экипажа обязан:

- дать команду «ПРИГОТОВИТЬСЯ К ПРЫЖКУ» и включить сигнал «БЕДСТВИЕ»;

-    доложить руководителю полетов (диспетчеру) о местонахождении самолета;

- развернуть самолет в направлении малонаселенного района.

По команде командира экипажа «ПРИГОТОВИТЬСЯ К ПРЫЖКУ» члены экипажа обязаны:

а) Помощник командира экипажа:

-    разгерметизировать кабину;

при уменьшении избыточного давления в кабине до 0,1 кгс/см2 по УВПД-15 открыть аварийный люк;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При наличии в грузовой кабине парашютистов-десантников, аварийный люк открывать только после открытия грузового люка;

- откинуть вверх левый подлокотник сиденья; отстегнуть привязные ремни.

6) Штурман:

- передать по СПУ данные радисту о местонахождении самолета;

- при перевозке парашютистов-десантников (или отказе системы открытия аварийного люка) открыть грузовой люк;

- включить сигнал «ПРИГОТОВИТЬСЯ К ПРЫЖКУ»;

- установить рабочий столик в походное положение;

-    развернуть кресло вправо на 90°;

-    отстегнуть привязные ремни.

в) Борттехник:

-    включить систему НГ;

отстегнуть привязные ремни, встать с сиденья и откинуть его в нижнее положение;

- поставить одну ногу на откинутое сиденье и наклониться вперед к пульту управления.

г) Бортрадист:

-    передать в эфир местонахождение самолета;

- откинуть рабочий столик и развернуться вправо на 90°;

-    отстегнуть привязные ремни;

- открыть дверь в грузовую кабину и зафиксировать ее.

д) Парашютисты-десантники:

встать с сидений и откинуть их к бортам;

- парашютистам правого борта выйти на середину грузовой кабины;

- всем парашютистам-десантникам развернуться лицом к грузовому люку;

- по команде «ПРЫЖОК» покинуть самолет через грузовой люк в порядке, указанном в разделе десантирование.

После покидания самолета парашютистами-десантниками по команде командира экипажа «ПРЫЖОК» членам экипажа покинуть самолет через аварийный люк, соблюдая следующий порядок.

-    бортрадист;

-   штурман;

-    борттехник;

-    помощник командира экипажа;

-    командир экипажа.

При покидании самолета членам экипажа встать на колени перед люком лицом против направления полета и, упираясь руками в передний обрез люка, покинуть самолет прыжком головой вниз, выпрямив ноги и держа ладони рук перед лицом.

При отказе системы открытия аварийного люка экипаж покидает самолет через грузовой люк в указанной выше последовательности. В этом случае необходимо отсоединить фал парашютного прибора ППК-У от узла на сиденье и присоединить его за трос в грузовой кабине. После этого переместиться к грузовому люку и, группируясь, отделиться от самолета.

При покидании самолета на высотах ниже 500 м парашют раскрывать вытяжным кольцом вручную сразу после отделения.

1.18. ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА САМОЛЕТА НА СУШУ ВНЕ АЭРОДРОМА И ЭВАКУАЦИЯ ДЕСАНТНИКОВ (РАНЕНЫХ)

После принятия решения о вынужденной посадке:

- доложить руководителю полетов (диспетчеру) о месте и времени предполагаемой посадки;

- включить сигнал «БЕДСТВИЕ»;

- дать указания командиру десанта (сопровождающему медработнику) подготовить десантников (раненых) к вынужденной посадке и быстрой эвакуации из самолета;

- убедиться, что экипаж, десантники (раненые) застегнули привязные ремни;

- на высоте 400-500 м дать команду помощнику командира экипажа разгерметизировать кабину, произведя аварийный сброс давления, после чего открыть форточку, а борттехнику включить систему НГ;

заход на посадку производить в соответствии с разделом «ПОСАДКА С НЕИСПРАВНЫМ ШАССИ» Руководства; посадку производить, как правило, на фюзеляж;

- на последней прямой дать команду борттехнику открыть входную дверь и аварийные люки (кроме нижнего);

- после открытия аварийных люков и входной двери, закрыть форточку;

- после посадки и полной остановки самолета дать команду открыть рампу и принять меры к быстрой эвакуации десантников (раненых) из самолета. В первую очередь эвакуируются лица, которые не могут самостоятельно покинуть самолет.

При вынужденной посадке на фюзеляж и невозможности использования для эвакуации аварийных люков и двери дать команду прорубить выходы топорами. В первую очередь выбить окна и сделать лазы в обшивке фюзеляжа, для чего снизу перерубить шпангоуты № 14, 15, 25 и 26, а затем отогнуть прорубленную часть обшивки. С наружной стороны фюзеляжа лазы прорубать между шпангоутами № 13-16 и 24-27 в местах, обозначенных желтыми уголками. После эвакуации отвести десантников и экипаж в безопасное место. Командир экипажа покидает самолет последним.

1.19. ОТКАЗ АВИАГОРИЗОНТА

Признаки отказа:

- загорание красной сигнальной лампы на указателе авиагоризонта;

- несоответствие показаний авиагоризонта показаниям приборов ЭУП-53 или ВАР-30;

- расхождение в показаниях авиагоризонтов левого и правого летчиков;

несоответствие изменений курса или высоты полета показаниям авиагоризонта;

- самопроизвольные колебания элементов индикации авиагоризонта;

- нереагирование элементов индикации авиагоризонта на отклонение органов управления самолетом;

несоответствие показаний авиагоризонта фактическому режиму полета.

Действия экипажа:

- убедиться в отказе авиагоризонта путем сравнения его показаний с показаниями приборов ЭУП-53, ВАР-30 и другого (исправного) авиагоризонта;

- руководствуясь показаниями исправного авиагоризонта, вывести самолет в прямолинейный горизонтальный полет и отключить отказавший авиагоризонт;

- если оба авиагоризонта неисправны, вывод самолета в прямолинейный горизонтальный полет осуществлять по показаниям приборов ЭУП-53 и ВАР-30.

ВНИМАНИЕ!

1. Вывод самолета в прямолинейный горизонтальный налет производить «начале по крену, а затем по тангажу.

2. Пилотирование самолета с использованием показаний приборов ЭУП-53 и ВАР-30 осуществлять короткими двойными движениями.

## Обоснование действий

Для своевременного выявления отказа авиагоризонта в сложных метеоусловиях и ночью необходимо систематически сравнивать показания авиагоризонтов между собой и с показаниями приборов ЭУП-53, ВАР-30, УВ-2. Расхождение в показаниях авиагоризонтов более чем на +2° свидетельствует о неисправности одного из авиагоризонтов.

При расхождении показаний авиагоризонтов вывести самолет в горизонтальный полет, используя ВАР и ЭУП, и нажать кнопку «АРРЕТИРОВАТЬ ТОЛЬКО ГОРИЗ. ПОЛЕТ», расположенную на лицевой части прибора. При этом загорается сигнальная лампа на указателе АГД. Через 15 с сигнальная лампа должна погаснуть. Если сигнальная лампа продолжает гореть, прекратить пользоваться данным авиагоризонтом.

При загорании красной сигнальной лампы на правом указателе авиагоризонта бортрадисту необходимо проверить питание правого авиагоризонта трехфазным переменным током. Левый авиагоризонт при отказе системы питания трехфазным переменным током питается от своего преобразователя ПТ-200. Прибор ЭУП-53 питается постоянным током, поэтому его работоспособность от отказа системы питания трехфазным переменным током не зависит.

1.20. ОТКАЗЫ АЭРОМЕТРИЧЕСКИХ (МЕМБРАННО-АНЕРОИДНЫХ) ПРИБОРОВ

Признаки отказа:

- явное  несоответствие  показаний  аэрометрических приборов фактическому режиму полета;

- отсутствие правильной реакции аэрометрических приборов на изменение режима полета;

- существенная разница в показаниях одноименных аэрометрических приборов;

- резкое изменение показаний указателя скорости, высотомера.

Действия экипажа:

Командиру экипажа:

- при появлении разницы в показаниях высотомеров более 100 м перевести самолет в набор высоты или снижение на 10-15 с. Если в этом случае вариометр и высотомер не реагируют на изменение высоты, установить кран «СТАТИКА» в положение «РЕЗЕРВНАЯ».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если кран «СТАТИКА» установлен в положение «РЕЗЕРВНАЯ», то при выпуске и уборке шасси имеет место кратковременное изменение показаний указателя скорости, высотомера и вариометра, которые восстанавливаются через 5-10 с после закрытия створок шасси.

- обнаружив разницу в показаниях указателей скорости, следует, не изменяя высоты полета, увеличить или уменьшить скорость. Если указатель скорости командира экипажа не реагирует на изменение скорости, установить кран «ДИНАМИКА» на пульте командира экипажа в положение «РЕЗЕРВНАЯ». При отказе указателя скорости помощника командира экипажа, его показаниями не пользоваться;

- при наличии обледенения включить обогрев ПВД;

- в случае резкого изменения показаний высотомера, указателя скорости этими приборами не пользоваться;

- если показания приборов неверны, использовать авиагоризонт, радиовысотомер, АУАСП; об отказе мембранно-анероидных приборов доложить руководителю полетов.

##### Обоснование действий

При полной закупорке трубопроводов системы статического давления показания вариометра будут нулевыми независимо от изменения высоты и вертикальной скорости полета. Показания указателя скорости занижены, если фактическая высота меньше, или завышены, если фактическая высота больше, чем показывает высотомер. Показания высотомера не изменяются.

Это может привести:

- в горизонтальном полете - к невыдерживанию заданной высоты полета;

- в наборе высоты - к выходу за ограничения по максимальной скорости полета (при выпущенных закрылках);

- на снижении - к потере скорости вплоть до сваливания.

Краном «СТАТИКА» в положении «РЕЗЕРВНАЯ» аэрометрические приборы, установленные на соответствующем рабочем месте, подключаются к резервному приемнику. Два резервных приемника статического давления установлены в переднем негерметичном отсеке, поэтому при переводе на резервное питание статическим давлением показания высотомеров и указателей скорости изменяются незначительно.

При нарушении герметичности проводки системы статического давления происходит резкое изменение показаний высотомера, если кабина загерметизирована (высотомер показывает «высоту в кабине»). Если кабина не загерметизирована, показания приборов изменяются незначительно.

При полной закупорке трубопроводов системы полного давления показания высотомера и вариометра будут правильными, а показания указателя скорости независимо от фактической скорости полета будут постоянными на высоте отказа и будут увеличиваться при увеличении высоты полета и уменьшаться при снижении. Установкой крана «ДИНАМИКА» на левом пульте в положение «РЕЗЕРВНАЯ» указатель скорости командира экипажа подключается к приемнику ППД-1.

Указатель скорости помощника командира экипажа резервным питанием полным давлением не обеспечивается.

Нарушение герметичности проводки системы полного давления в незагерметизированной кабине приводит к занижению (вплоть до нуля) показаний указателя скорости, а в загерметизированной кабине показания указателя скорости будут завышенными или заниженными в зависимости от соотношения скоростного напора и перепада давления в кабине.

Для своевременного обнаружения отказа аэрометрических приборов необходимо периодически сравнивать показания своих приборов с показаниями приборов других членов экипажа.

ПРИМЕЧАНИЕ. После включения обогрева ПВД показания приборов должны восстановиться через 3-5 мин.

1.21. ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ В ПОЛЕТЕ ПРИ ДЕСАНТИРОВАНИИ ГРУЗОВ

В полете при десантировании грузов могут быть следующие особые случаи:

- застревание грузов на пороге грузового люка;

- отказ в работе транспортера и прекращение сброса.

При возникновении особых случаев командир экипажа обязан:

-    оценить обстановку;

- доложить руководителю полетов о сложившейся обстановке;

-    дать соответствующие указания экипажу;

- не изменять режим полета при работе членов экипажа в грузовой кабине;

- если застрявшие грузы мешают закрытию грузового люка, при необходимости выйти из боевого порядка, обходя населенные пункты.

При остановке груза на пороге грузового люка центровка самолета может достигать величины 42% САХ. ,

В этом случае:

- выключить АЭС цепей тактического и аварийного сброса грузов и установить переключатель в нейтральное положение;

- закрепить первый по выходу груз швартовочными ремнями;

- закрыть грузовой люк (если застрявший груз не препятствует ему);

- переместить с помощью ручного привода цепи транспортера с оставшимися грузами в положение, обеспечивающее нормальную центровку самолета, разместив центр тяжести груза в районе шпангоутов № 20-22;

- если транспортер заклинило и переместить грузы с помощью транспортера невозможно, принять меры к перемещению грузов для обеспечения нормальной центровки, а если и такое перемещение грузов невозможно, дополнительно зашвартовать застрявшие грузы и произвести посадку.

#### РАЗДЕЛ       II

## ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПРИ ОТКАЗАХ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

2.1. АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24ВТ

Аварийный останов двигателя производится в следующих случаях:

- при отказе системы автоматического флюгирования винта по крутящему моменту;

- при отказе системы  принудительного флюгирования винта от кнопки КФЛ-37;

- при обесточивании бортовой сети самолета.

Действия экипажа:

Для аварийного останова двигателя командир экипажа обязан дать команды:

- помощнику командира экипажа «ОТБОР ЛЕВ. ЗАКРЫТЬ», «ОТБОР ПРАВ. ЗАКРЫТЬ»;

- бортовому радисту «СТГ, ГО ЛЕВ. ВЫКЛЮЧИТЬ», «СТГ, ГО ПРАВ. ВЫКЛЮЧИТЬ»;

- бортовому технику «ЛЕВ. ВО ФЛЮГЕР», «ПРАВ. ВО ФЛЮГЕР».

Бортовой техник обязан:

- открыть планку, ограждающую ручки кранов флюгирования;

- повернуть ручку аварийного флюгирования против часовой стрелки, вытянуть ее вверх и повернуть еще раз против часовой стрелки;

- визуально убедиться, что винт находится во флюгерном положении и вращается;

- установить РУД выключенного двигателя в положение 0° по УПРТ;

-    закрыть пожарный кран и стоп-кран. О выполнении команд члены экипажа докладывают командиру экипажа.

##### Обоснование действий

При включении крана аварийного флюгирования масло из гидросистемы самолета поступает к золотнику клапана гидроостанова АДТ-24 двигателя и регулятору частоты вращения Р68ДК. В результате этого происходит прекращение подачи топлива (останов двигателя) и через 7-10 с лопасти воздушного винта входят во флюгерное положение от насоса регулятора Р68ДК.

Флюгерное положение лопастей воздушного винта будет неполным, так как производительность насоса регулятора будет падать с падением частоты вращения ротора двигателя. Частота вращения ротора двигателя при этом будет около 10%.

2.2. ОТКАЗ СИСТЕМЫ ПРТ-24

Признаки:

- колебания параметров работы двигателя (частоты вращения ротора двигателя, температура газов за турбиной, давления топлива перед рабочими форсунками, давления масла в системе ИКМ), сопровождаемые хаотическими резкими изменениями (бросками) напряжения по вольтметру положения иглы слива ИМ-24 при установившихся режимах работы двигателя;

- загорание лампочки «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН».

Действия экипажа:

- плавно убрать РУД до падения напряжения по вольтметру «ПОЛОЖЕНИЕ ВАЛА ИМ-24» до 0-0,2 В (но не ниже 23° по УПРТ);

- выключить систему ПРТ двигателя, имеющего неисправность;

- продолжить полет, выдерживая Рикм двигателя с выключенной системой ПРТ равным давлению Рикм второго двигателя и контролировать температуру газов, не допуская превышения ее значения, указанного в таблице на центральном пульте в кабине экипажа. По окончании полета выявить причину скачков напряжения или отказа системы ПРТ и устранить дефект.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При нормально работающем двигателе выключать систему ПРТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

## Обоснование действий

При повышении температуры газов за турбиной выше максимально допустимой уменьшение режима работы двигателя производится с целью уменьшения подачи топлива в двигатель. Если при этом не происходит понижение температуры газов за турбиной, то это свидетельствует о неисправности топливо-регулирующей аппаратуры.

При отказе ПРТ-24 без загорания лампочки «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» уборка РУД до начала снижения температуры газов за турбиной производится с целью предотвращения увеличения подачи топлива в двигатель, что, в свою очередь, может вызвать рост температуры газов за турбиной выше допустимого значения для данного режима работы двигателя.

Выключение системы ПРТ-24 необходимо потому, что при ее отказе не будет обеспечена необходимая подача топлива в двигатель и возможна как увеличенная, так и уменьшенная подача топлива в двигатель.

Выдерживание в течение всего полета режима работы двигателя, соответствующего Рикм исправного двигателя, необходимо для того, чтобы обеспечить симметричность тяги, развиваемой двигателями.

Контроль за температурой газов за турбиной необходимо вести согласно таблице «МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГАЗОВ ЗА ТУРБИНОЙ» потому, что не работает ограничитель температуры при выключенной системе ПРТ-24, а поэтому возможен рост температуры выше допустимых значений.

2.3. ОТКАЗ СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА ДВИГАТЕЛЯ

Признаки:

- раскачка параметров работы двигателя (частоты вращения ротора двигателя, давления топлива перед рабочими форсунками, давление масла в ИКМ, часового расхода топлива) на установившихся режимах;

- падение (одновременное или одного из них) параметров работы двигателя (давление топлива перед рабочими форсунками, давления масла в ИКМ, часового расхода топлива).

Действия экипажа:

Командиру экипажа необходимо:

1. Доложить руководителю полетов;

2. Выключить систему ПРТ-24. Если параметры работы двигателя не восстановились, двигатель необходимо остановить флюгированием воздушного винта кнопкой КФЛ-37.

Если параметры работы двигателя восстановились, то:

- установить и выдержать в течение всего полета режим работы двигателя, соответствующий Ртм исправного двигателя;

- контроль работы двигателя по температуре газов за турбиной вести согласно таблице «МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА ЗА ТУРБИНОЙ» на центральном пульте.

Обоснование действий

Так как система коррекции частоты вращения ротора двигателя выполняет свои функции путем слива части дозированного топлива, то при ее отказе возможно появление вышеуказанных признаков. При ее работе и отказе сигналы на вольтметры и на лампочки «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» не подаются.

Система ИРТ-24 выключается, так как и система коррекции частоты вращения ротора двигателя и система ПРТ-24 включаются в работу и выключаются одним выключателем.

2.4. ОПАСНЫЕ ВИБРАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24ВТ В ПОЛЕТЕ

Во всех случаях, когда загорается табло «ОПАС. ВИБР. ЛЕВ. ДВИГ», «ОПАС. ВИБР. ПРАВ. ДВИГ.» и стрелка индикатора достигает величины 6,0 или отклонится в зону дуги (6,0-7,5), выключить двигатель. Командиру экипажа принять решение о посадке самолета на ближайшем аэродроме или на аэродроме назначения.

Если стрелка индикатора достигла величины 6,0 или установилась в зоне дуги (6,0-7,5), а табло «ОПАС. ВИВР. ЛЕВ. ДВИГ», «ОПАС. ВИБР. ПРАВ. ДВИГ.» не горит или горит табло, а стрелка не достигла величины 6,0 - проверить исправность виброаппаратуры нажатием кнопки "Контроль".

Если аппаратура исправна - выключить двигатель, а если неисправна - двигатель не выключать до конца полета.

Высота полета с выключенной системой не должна превышать 4000 м.

##### Обоснование действий

Работа двигателя при опасных вибрациях может
привести к обрыву лопаток турбины и компрессора, по
явлению трещин на трубопроводах систем двигателя.
Поэтому, если загорелось красное табло: «ОПАСНАЯ
ВИБРАЦИЯ ЛЕВ. (ПРАВ.) ДВИГАТ.» и стрелка прибора,
показывающего вибрации, превысит максимально допустимую величину 6д, а также и другие приборы свидетельствуют о ненормальной работе двигателя, необходимо произвести останов двигателя флюгированием воздушного винта кнопкой КФЛ-37.

2.5. НЕИСПРАВНОСТИ МАСЛОСИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24ВТ В ПОЛЕТЕ

Признаки:

- загорание красного табло «МИН. ОСТ. МАСЛ. ЛЕВ.», «МИН. ОСТ. МАСЛ. ПРАВ.»;

- повышение (понижение) температуры масла на входе в двигатель выше (ниже) допустимой;

- уменьшение количества масла в маслобаке;

падение давления масла на входе в двигатель ниже 3,5 кгс/см2,

- загорание табло «СТРУЖКА В ДВИГАТ. ЛЕВ.» («СТРУЖКА В ДВИГАТ. ПРАВ.»).

Действия экипажа:

1. Если в полете температура масла на входе в двигатель повышается (понижается) выше (ниже) допустимой величины, то командиру экипажа необходимо:

-    доложить руководителю полетов; Бортовому технику.

- перейти на ручное управление створками воздушно-масляного радиатора, при помощи которых поддерживать рекомендуемую температуру масла.

##### Обоснование действий

В полете рекомендуемую температуру масла поддерживает АРТМ. При его отказе переход на ручное управление позволяет управлять положением створок воздушно-масляного радиатора.

2. В случае, если уменьшается количество масла в маслобаке. горит красное табло «МИН. ОСТ. МАСЛ.» и одновременно уменьшается давление масла на входе в двигатель по указателю УИЗ-3 ниже 3.5 кгс/см2.

Бортовому технику:

- произвести  останов двигателя  флюгированием воздушного винта кнопкой КФЛ-37.

##### Обоснование действий

При наличии перечисленных выше признаков наиболее вероятной причиной отказа может быть нарушение герметичности внутри двигателя, поэтому безопасно производить флюгирование кнопкой КФЛ-37, так как будет работать флюгерный насос.

3. В случае, если уменьшается количество масла В маслобаке, горит красное табло «МИН. ОСТ. МАСЛ.». а давление масла на входе в двигатель соответствует нормальному:

Бортовому технику:

- произвести флюгирование воздушного винта краном гидроостанова.

##### Обоснование действий

При наличии перечисленных выше признаков наиболее вероятной причиной может быть нарушение герметичности в магистралях от маслобака до двигателя. Если производить флюгирование воздушного винта кнопкой КФЛ-37, то двигатель остановится, а в результате нарушения герметичности произойдет выбивание остатка масла и винт не перейдет во флюгерное положение. Использование гидроостанова на остановленном двигателе невозможно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Минимальное количество масла в баке, при котором допускается работа двигателя в течение одного часа, сигнализируется загоранием красного табло «МИН. ОСТ. МАСЛ.». При этом по указателю в маслобаке должно бить 20 литров масла. При полете с «аварийным остатком масла» необходимо следить за показаниями масломера и указателя давления масла на входе в двигатель. В случае падения давления масла низке 3,5 кгс/см2 или дальнейшего уменьшения количества масла в маслобаке действовать согласно пунктов 2 и 3.

4. При загорании табло «СТРУЖКА В ДВИГАТ. ЛЕВ.» («СТРУЖКА В ДВИГАТ. ПРАВ.») во время работы двигателя на земле двигатель выключить и выяснить причину неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ. На самолетах, доработанных сигнализатором перепада давления СП-О, 6Э, установленном на перепускном клапане масляного фильтра МФ-24А, возможно загорание табло «СТРУЖКА В ДВИГАТ.» при запуске и прогреве двигателя. После прогрева масла табло должно погаснуть.

При загорании табло «СТРУЖКА В ДВИГАТ.» в полете проверить по приборам параметры двигателя, обратив особое внимание на температуру газов за турбиной, величину виброперегрузок, давление масла на входе в двигатель и уровень масла в баке.

Если параметры двигателя нормальные, разрешается полет до ближайшего аэродрома без выключения двигателя, не допуская увеличения режима его работы выше 63° по УПРТ.

При отклонении параметров от нормы двигатель выключить с флюгированием воздушного винта.

2.6. ОТКАЗ СИСТЕМЫ ТСА ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300

Признак отказа:

-    загорание красной лампы «ОТКАЗ ТСА» на средней панели приборной доски. Причина отказа:

- перегорание ламп засветки в устройстве выдачи сигналов ТСА.

Действия экипажа:

Командиру экипажа:

-    при работе двигателя РУ19А-300 на частоте вращения  ротора от малого газа до 63±2% установить,, переключатель управления лентой перепуска в положение «ОТКРЫТО» (загорается сигнальная зеленая лампа «ЛЕНТА ОТКРЫТА»);

- при работе двигателя на частоте вращения ротора выше 63±2% установить переключатель управления лентой перепуска в положение «ЗАКР.» (сигнальная лампа «ЛЕНТА ОТКРЫТА» погаснет).

В случае отказа системы ТСА для запуска двигателя РУ19А-300 в полете:

- установить переключатель управление лентой перепуска в положение «ОТКРЫТО»;

- выполнить действия, необходимые для запуска двигателя РУ-19А-300 в полете;

- при достижении в процессе запуска двигателя частоты вращения ротора 31±2% нажать кнопку «ПРЕКРАЩЕН. ЗАПУСКА» (погаснет лампа «РАБОТА ПТ-29»).

После останова двигателя установить переключатель управления лентой перепуска в нейтральное положение.

## Обоснование действий

ТСА, кроме измерения частоты вращения ротора двигателя РУ19А-300, обеспечивает выдачу двух сигналов: первый - при частоте вращения 31 ±2%, второй -63±2%. Первый сигнал при запуске обеспечивает отключение стартера ГС-24Б и ускоренную доработку программы запуска. Второй сигнал обеспечивает закрытие ленты перепуска при запуске и ее открытие при останове двигателя РУ19А-300.

2.7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА В ПОЛЕТЕ

При обнаружении в полете неисправности топливной системы убедиться в нормальном (рабочем) положении ее органов управления и исправности ламп сигнализации. Если органы управления находятся в рабочем положении, командир экипажа должен уточнить последовательность выработки топлива и произвести расчет дальности и продолжительности полета с учетом невыработанного остатка топлива, вызванного отказом в топливной системе.

Признаки:

- погаснут соответствующие сигнальные лампы контроля работы перекачивающих и подкачивающих насосов;

- прекратится выработка из баков первой или второй очереди одного полукрыла (при отказе одного перекачивающего насоса, первой или второй очереди);

- не включатся насосы последующей очереди и не включатся насосы предыдущей (при отказе автоматического управления выработкой топлива);

загорится табло сигнализации засорения фильтра «ОТКАЗ ФИЛЬТРА ЛЕВ.» или «отказ фильтра прав.» (при засорении фильтра).

Действия экипажа:

а) при отказе одного перекачивающего насоса первой очереди:

- перейти на ручное управление выработкой топлива. Убедиться, что отказавший насос не работает, выключить его и вырабатывать топливо из баков первой очереди (с работающим насосом) на оба двигателя, для чего:

1) открыть кран кольцевания;

2) выключить насосы «РАСХОДНЫЕ» полукрыла с отказавшим насосом;

3) по окончании выработки топлива из бака второй очереди (с работающим насосом) включить выключенные насосы «РАСХОДНЫЕ», закрыть кран кольцевания.

б) при отказе одного перекачивающего насоса второй очереди:

- перейти на ручное управление выработкой топлива и убедиться, что отказавший насос не работает, выключить его и выработать топливо из бака второй очереди (с работающим насосом) на оба двигателя, для чего:

1) открыть кран кольцевания;

2) выключить насосы «РАСХОДНЫЕ» полукрыла с отказавшим насосом первой очереди;

3) по окончании выработки топлива из баков первой очереди (с работающим насосом) включить выключенные насосы «РАСХОДНЫЕ», закрыть кран кольцевания.

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости выработать топливо из бака второй очереди с отказавшим насосом самотеком:

- установить переключатель «КРАН ПЕРЕКАЧКИ» полукрыла с отказавшим насосом второй очереди в положение «АВАРИЙН.»;

- выключить насосы «РАСХОДНЫЕ» полукрыла с отказавшим насосом второй очереди и выработать топливо из бака с отказавшим насосом;

- включить отключенные  насосы  «РАСХОДНЫЕ» после выработки топлива;

- установить переключатель «КРАН ПЕРЕКАЧКИ» в положение «НОРМАЛЬНО».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. При выработке топлива самотеком не делать резких перемещений РУД; полет выполнять с минимальными зволюциями.

2. При изменении резкими работы двигателя, в который топливо подается самотеком или при падении давления топлива перед его форсунками немедленно включить насосы «РАСХОДНЫЕ».

в) при отказе одного или обоих насосов «РАСХОДНЫЕ» одного полукрыла:

- выключить насосы «РАСХОДНЫЕ» этого полукрыла, выработку топлива продолжать самотеком из расходного бака. Порядок автоматической выработки не нарушается;

- после выработки топлива из баков первой и второй очередей этого полукрыла продолжать полет с минимальными эволюциями, не допуская резкого перемещения РУД;

- при остатке топлива в баке с отказавшими насосами 150 кг открыть кран кольцевания;

- перед заходом на посадку открыть кран кольцевания (независимо от остатка) и питать, оба двигателя из расходного бака с исправными насосами.

г) при всех обесточенных насосах:

продолжать полет на Н  7000 м до ближайшего аэродрома, соблюдая следующие условия:

1) выполнять горизонтальный полет на режиме максимальной дальности с минимальными перегрузками и эволюциями, не делать резких перемещений РУД (не более 10-12° в секунду по УПРТ);

2) при наличии топлива в баках второй очереди установить переключатели кранов перекачки в положение «АВАРИЙНО»;

3) уход на второй круг производить только в исключительных случаях;

4) допускается работа двигателя РУ19А-300 только при отказе одного из двигателей АИ-24ВТ, при этом надежное питание двигателя РУ19А-300 обеспечивается до высоты 5000 м.

д) при обесточенных насосах одного полукрыла:

- перейти на ручное управление выработкой топлива;

- вырабатывать топливо самотеком из полукрыла с обесточенными насосами до невырабатываемых самотеком остатков следующим образом:

1) установить кран перекачки в положение «АВАРИЙНО» при наличии топлива в баке второй очереди;

2) выполнять горизонтальный полет на режиме максимальной дальности с минимальными эволюциями, не делать резких перемещений РУД (не более 10-12° в секунду по УПРТ);

3) перед окончанием выработки топлива самотеком или перед заходом на посадку открыть кран кольцевания;

4) уход на второй круг выполнять только в исключительных случаях.

е) при отказе автоматического управления выработкой топлива:

- перейти на ручное управление выработкой топлива;

- включить насосы первой или второй очереди в зависимости от наличия топлива в баках;

- по окончании выработки топлива из баков предыдущей очереди выключить ее насосы и включить насосы последующей очереди.

ж) при засорении фильтра:

- усилить контроль за выработкой топлива;

- не делать резких перемещений РУД (не более 10-12° в секунду по УПРТ);

- если после загорания первого табло последует загорание второго, произвести посадку на ближайшем аэродроме. После посадки самолета промыть все фильтры тонкой очистки двигателей АИ-24ВТ и РУ19А-300.

##### Обоснование действий

Переход на ручное управление обеспечивает выработку топлива из полукрыла с обесточенными насосами самотеком.

Открытие крана кольцевания необходимо для того, чтобы обеспечить возможность питания всех двигателей из полукрыла с нормально работающими насосами.

Кран перекачки устанавливается в положение «АВАРИЙНО» для того, чтобы обеспечить подвод топлива к двигателю из баков I очереди (частично) и из баков II очереди, минуя расходный бак.

2.8. ОТКАЗ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ КОЛЕС

При неисправности основной системы торможения колес применяется аварийное торможение колес.

Признаки:

- при нажатии на педали тормозов скорость заметно не уменьшается;

- при нажатии на педали тормозов отсутствует давление на манометре «ДАВЛЕНИЕ В ТОРМОЗАХ».

Действия экипажа:

- нажать на рычаги аварийного торможения колес шасси. Давление в тормозах контролировать по указателю манометра «ДАВЛ. В АВАР. СИСТЕМЕ»;

- при раздельном торможении колес необходимо нажать на соответствующий рычаг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Торможение осуществлять плавно, импульсами;

2. Одновременное торможение колес от основной и аварийной систем НЕ ДОПУСКАЕТСЯ;

3. Затормаживать колеса перед посадкой ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

### Обоснование действий

Аварийное торможение осуществляется от гидроаккумулятора тормозов, а также от аварийной насосной, станции, которая включается автоматически.

Автомат растормаживания колес при аварийном торможении не работает, поэтому резкое торможение (особенно в начале пробега) недопустимо, так как это может привести к разрушению покрышек. Степень торможения колес пропорциональна усилию, прикладываемому к рычагам аварийного торможения.

2.9. ОТКАЗ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ЗАКРЫЛКОВ

/При неисправности основной системы выпуска закрылков применяется аварийный выпуск закрылков. Признаки:

- при нажатии переключателя управления закрылками в положение «ВЫПУСК» нет движения стрелки указателя УЗП-1 в сторону выпуска.

Действия экипажа:

При отказе управления закрылками от основной гидросистемы командиру экипажа необходимо:

- доложить РП «ЗАКРЫЛКИ ОТ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ, ЗАКРЫЛКИ ВЫПУСКАЮ АВАРИЙНО»;

- дать команду бортовому технику «ВЫПУСТИТЬ ЗАКРЫЛКИ НА 15° АВАРИЙНО».

По этой команде бортовой техник обязан:

- открыть предохранительный колпачок выключателя «АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ЗАКРЫЛКОВ» на центральном пульте - выключатель перевести в положение «ВКЛЮЧЕНО»;

- проконтролировать выпуск закрылков по УЗП-1 и визуально;

- доложить командиру «ЗАКРЫЛКИ НА 15° ВЫПУЩЕНЫ»;

- после выпуска закрыть предохранительный колпачок.

Время выпуска закрылков составляет 27-30 с.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Закрылки от аварийной системы разрешается выпускать на 15°.

Обоснование действий При   включении   выключателя   «АВАРИЙНЫЙ   ВЫПУСК ЗАКРЫЛКОВ» включается аварийная насосная станция НС-14, энергия давления которой используется для выпуска закрылков.

Работу НС-14 контролировать по загоранию желтой сигнальной лампы и по давлению на манометре «АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА». Закрытие предохранительного колпачка необходимо для выключения станции НС-14, так как длительная работа станции не рекомендуется.

Офаничение выпуска закрылков от аварийной системы только на 15° обусловлено возможностью ухода на второй круг. Уборка закрылков от аварийной системы не предусмотрена.

2.10. НЕВЫПУСК ШАССИ ОТ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ

Во всех случаях при неисправности системы выпуска шасси командир экипажа обязан использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для того, чтобы выпустить, шасси. Убедившись в невозможности выпуска шасси от основной системы, выпустить шасси аварийно.

Признаки:

горят красные сигнальные лампы на ППС после постановки переключателя «ШАССИ» в положение «ВЫПУСК»;

- погасли красные сигнальные лампы на ППС, а через 4-6 с после постановки переключателя «ШАССИ» в положение «ВЫПУСК» не загорелись зеленые сигнальные лампы.

Действия экипажа:

а) при аварийном выпуске шасси (при отказе гидросистемы):

- убедиться, что переключатель «ШАССИ» установлен в положение «НЕЙТР.»;

- отключить автомат защиты «УПР. ШАССИ», расположенный на щите АЭС;

- открыть кран слива масла, расположенный на центральном пульте внизу;

- убедиться, что скорость по прибору не менее 310 км/ч;

снять с фиксатора и потянуть вверх до упора ручку аварийного выпуска передней стойки шасси, расположенную на центральном пульте внизу справа, и установить ее на фиксатор открытого положения замка;

- убедиться, что загорелась зеленая сигнальная лампа выпущенного положения передней стойки на ППС;

открыть участок панели в грузовой кабине, справа в районе шпангоута № 17, с надписью «АВАР. ВЫПУСК ШАССИ» и опустить вниз до упора рычаг аварийного выпуска основных стоек шасси;

- убедиться, что загорелись две зеленые сигнальные лампы выпущенного положения основных стоек на ППС.

б) при аварийном выпуске шасси (при обесточенном кране ГА-1421

- открыть участок панели в грузовой кабине, справа между шпангоутами №21-22 с надписью «КРАН ШАССИ»;

потянуть за рукоятку механического управления золотником крана ГА-142 вниз до упора и удерживать ее до окончания выпуска шасси;

- убедиться, что через 4-6 секунд загорелись лампы сигнализации выпущенного положения всех трех стоек на ППС.

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимально допустимая скорость полета при выпуске шасси при обесточенном кране ГА-142 должна быть не более 310 км/ч.

Обоснование действий Кран слива масла, расположенный на центральном пульте, открывать для обеспечения ускоренного слива масла из гидроцилиндров уборки-выпуска шасси, что приводит к сокращению времени выпуска шасси.

При аварийном выпуске шасси (в случае отказа гидросистемы) выдерживать максимально допустимую приборную скорость 310 км/ч для создания большего скоростного напора, содействующего выпуску шасси.

При воздействии на рукоятку включения крана шасси ГА-142, золотник крана перемещается и сообщает линию давления основной гидросистемы с линией выпуска.

2.11. АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАМПОЙ ГРУЗОВОГО ЛЮКА С РАБОЧЕГО МЕСТА ШТУРМАНА

При аварийном управлении рампой грузового люка откат и накат осуществляется так же, как и при тактическом управлении рампой грузового люка. Для отката переключатель аварийного управления рампой грузового люка установить в положение «ОТКР.», а для наката -в положение «ЗАКРЫТ». После отката или наката рампы грузового люка переключатель аварийного управления

установить в положение «ОТКЛ.».

Откат рампы при включении аварийного сброса

грузов с рабочего места штурмана

или командира экипажа

При откате рампы:

установить переключатель аварийного сброса грузов на рабочем месте штурмана или командира экипажа в верхнее положение, при этом происходит откат рампы в той же последовательности, что и при откате рампы при тактическом и аварийном управлении с рабочего места штурмана;

установить переключатель аварийного сброса грузов в положение «ОТКЛ.».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во всех случаях тактического н аварийного управления рампой грузового люка накат рампы производить не ранее чем через 20 секунд после окончания отката.

2.12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Действия экипажа:

1. При появлении дыма и запаха, гари из системы кондиционирования перейти на питание чистым кислородом, экстренно снизиться до безопасной высоты и выключить СКВ.

2. На время включения ПОС крыла и оперения, а также при отказе одного из двигателей АИ-24ВТ уменьшить отбор воздуха в СКВ до 2 ед. по УРВК-18;

3. В случае необходимости аварийной разгерметизации кабин (пожар в воздухе, покидание самолета в воздухе и др.) переключатель «АВАР. СБРОС ДАВЛЕНИЯ» установить в положение «ВКЛ.».

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Высота полета с выключенной системой кондиционирования воздуха не должна превышать 4000 м.

2. Для уменьшения времени разгерметизации кабины при экстренном снижении установить на шкале «СКОР. ИЗМЕН.» командного прибора значение 0,5 мм. рт. ст/с, предварительно расконтрив ручку «СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ».

## Обоснование действий

Снижение до безопасной высоты выполняется для того, чтобы можно было применить ускоренную вентиляцию кабин. Увеличение отбора воздуха в СКВ более 2 ед. по УРВК ведет к уменьшению мощности двигателя.

2.13. ОТКАЗ КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Признак отказа:

- сегменты индикатора ИК-18И не реагируют на вдох и выдох при наличии давления кислорода в системе по манометру ИК-18Н более 30 кгс/см2.

Возможная причина:

-    выход из строя кислородного прибора КП-24М.

Действия экипажа:

включить аварийную подачу кислорода, поставив рукоятку аварийной подачи в положение «ОТКРЫТО».

Обоснование действий

При включении аварийной подачи кислород, минуя клапан легочного автомата, непрерывным потоком будет поступать в маску; сегменты индикатора ИК-18Н при этом будут открыты постоянно. Расход кислорода в этом режиме увеличивается в 2-3 раза.

Признак отказа:

- снижение давления кислорода в системе ниже 30 кгс/см2 (по манометру ИК-18Н).

Действия экипажа:

-    включить парашютный кислородный прибор КП-23. Доложить о неисправности командиру экипажа. Командиру экипажа:

- снизиться до безопасной высоты 4000 м, предупредив экипаж «СНИЖАЮСЬ».

ПРИМЕЧАНИЕ. При включении КП-23 кислород непрерывным потоком будет поступать в маску в течение 13-15 мин.

2.14. ОТКАЗЫ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

##### Отказ одного генератора СТГ-18ТМО

Признаки:

- загорание табло «ОТКАЗ СТГ ЛЕВ.» («ОТКАЗ СТГ ПРАВ.») на приборной доске летчиков и на электрощите бортрадиста;

- приборы на электрощите бортрадиста показывают колебание напряжения и тока нагрузки генератора СТГ, значительное отклонение напряжения и тока нагрузки от номинальных значений, падение тока нагрузки до нуля.

Действия экипажа:

Бортрадисту:

- отключить отказавший генератор от бортсети выключателем «СТГ ЛЕВ.» («СТГ ПРАВ.») и проверить напряжение генератора;

если напряжение генератора близко к номинальному, подрегулировать напряжение выносным сопротивлением на электрощите бортрадиста и включить генератор в бортсеть;

- если напряжение генератора близко к нулю, нажать кнопку на АЗП-8М данного генератора (автомат установлен на потолке: шп. 10-11); если напряжение восстановилось до номинального значения, включить генератор в бортсеть.

ВНИМАНИЕ! Допускается одна попытка повторного включения генератора в бортсеть, при этом проверку параметров электроэнергии этого источника после включения производить за возможно короткое время. Если сохраняются признаки отказа генератора, отключить его кнопкой «АВАР. ОТКЛ. СТГ» до конца полета.

- при необходимости запустить двигатель РУ19А-300 и подключить генератор ГС-24Б к бортсети выключателем «ГС-24». Проконтролировать подключение ГС-245 по загоранию сигнального табло на электрощите бортрадиста «ВКЛ. ГС-24 НА Б/СЕТЬ».

### Одновременный отказ двух генераторов СТГ-18ШО

Признаки:

- загорание табло «ОТКАЗ СТГ ЛЕВ.», «ОТКАЗ СТГ ПРАВ.», «Аварийное питание 27 В» на приборной доске летчиков и электрощите бортрадиста;

- амперметр «АККУМУЛЯТОР» на электрощите бортрадиста показывает ток разряда.

Действия экипажа:

Бортрадисту:

проконтролировать переход на аварийное питание от аккумуляторов, если автоматическое переключение на аварийное питание не произошло (не горит табло «АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ 27 В», ток нагрузки аккумуляторов превышает 120А), установить переключатель «АККУМ.» в положение «РУЧН.».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Аккумуляторные батареи обеспечивают электропитание аварийных потребителей в течение 20-25 мин. При переходе на питание от аккумуляторных батарей необходимо максимально ограничить количество включенных аварийных потребителей и произвести посадку на ближайшем аэродроме;

- запустить двигатель РУ19А-300 и подключить генератор ГС-24Б к бортсети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

1. Запуск РУ19А-300 производить только один раз в течение первых пяти минут полета с момента переключения бортсети на аварийное электропитание.

2. Запуск РУ19А-300 производить на высоте менее 5000 м.

3. После неудачного запуска время полета при питании от аккумуляторных батарей сокращается на 3-5 мин.

Признак:

- при работающих генераторах постоянного тока загорелось табло «АВАР. ПИТ. 27 В».

Действия экипажа:

Бортрадисту:

- проверить напряжение на аварийных шинах; если напряжение больше 27 В и амперметр не показывает ток разряда аккумуляторных батарей - продолжать полет, усилив контроль за работой источников постоянного тока;

- если напряжение меньше 25 В, а амперметр показывает ток разряда аккумуляторных батарей, установить переключатель аварийного питания в положение «ОСНОВНАЯ ШИНА», а затем в положение «АВТОМАТ»;

- если в одном из положений напряжение на аварийной шине станет больше 27 В, а амперметр не будет показывать ток разряда, оставить переключатель в этом положении, продолжать полет, усилив контроль за работой источников постоянного тока;

- если предыдущие операции не привели к увеличению показаний вольтметра, а амперметр показывает ток разряда аккумуляторных батарей, ограничить число включенных потребителей, питающихся от аварийных шин постоянного тока (отключить АРК № 1, УКР № 1, дежурное и проходное освещение) и выполнить посадку на ближайшем аэродроме.

### Обоснование действий

При неправильно отрегулированной параллельной работе генераторов, когда токи нагрузки генераторов отличаются более чем на 60 А, может произойти автоматическое отключение одного из генераторов СТГ аппаратом ДМР-600Т. Об этом сигнализирует табло «ОТКАЗ СТГ». Перед повторным включением в бортсеть выключатель данного СТГ необходимо выключить и подрегулировать напряжение генератора.

При перенапряжении генератора, либо при нажатии кнопки «АВАР. ОТКЛ. СТГ» срабатывает автомат АЗП-8М, контактор которого разрывает цепь обмотки возбуждения генератора и становится на механическую защелку. Поэтому повторное включение генератора возможно только после нажатия кнопки на АЗП-8М.

ВНИМАНИЕ! Подключение системы электроснабжения на аварийный резким работы производить при:

- отказах основных и резервных источников электроэнергии;

- отказе двигателей;

- повреждении силовой распределительной сети;

- пожаре на самолете;

- вынужденной посадке на фюзеляж.

2.15. ОТКАЗЫ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ГО-16ПЧ8

Признаки:

- загорание табло «ОТКАЗ ГО ЛЕВ.» («ОТКАЗ ГО ПРАВ.») на приборной доске летчиков и на электрощите бортрадиста.

Действия экипажа:

Бортрадисту:

-    проверить, включен ли АЭС в цепи возбуждения ГО (расположен на щитке АЭС);

- при отказе левого ГО проверить подключение правого ГО к бортсети переменного однофазного тока (по показаниям амперметра правого ГО);

- допускается одна попытка повторного включения генератора. Для этого выключателем на электрощите бортрадиста отключить генератор, повторно включить его и проверить по приборам напряжение и частоту; если эти параметры в допустимых пределах, нажать кнопку подключения генераторов к бортсети;

- при отказе обоих генераторов переменного тока проверить включение преобразователя ПО-750, убедиться, что переключатель ПО-750 «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ» находится в положении «Воздух».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При отказе любого из ГО-16ПЧ8 отключается трансформатор ТС-310 (115/36 В), который является резервным преобразователем питания трехфазным переменным током 36 В. Усилить контроль за работой преобразователя ПТ-1000Ц.

## Обоснование действий

Основным источником переменного однофазного тока является генератор ГО-16ПЧ8 левого двигателя. Генератор ГО-16ПЧ8 правого двигателя является резервным, он вырабатывает напряжение, но при исправном генераторе ГО левого двигателя к бортсети не подключен.

К трехфазной обмотке генератора ГО правого двигателя подключен трехфазный трансформатор, понижающий напряжение 115 В до 36 В для резервного питания трехфазной сети 36 В 400 Гц. При отказе ГО левого двигателя к бортсети автоматически подключается генератор правого двигателя, при этом трансформатор 115/36 от него отключается.

Переключатель преобразователя ПО-750 в полете включен, поэтому при отказе обоих генераторов переменного тока автоматически вступает в работу ПО-750.

Для того, чтобы преобразователь ПО-750 подключился к аварийной сети переменного однофазного тока, переключатель ПО-750 «ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ» должен находиться в положении «ВОЗДУХ». В этом случае нагрузка преобразователя не превышает номинальное значение и время его работы не ограничивается,

2.16. ОТКАЗ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

Признак 1:

- загорание светового табло "Вкл, рез. пит. 36 В" на электрощите бортрадиста.

Возможная причина:

-    отказ преобразователя ПТ-1000 Ц.

Действия экипажа:

-    контролировать работу резервного трансформатора по вольтметру 36 В, измеряя фазные напряжения.

Признак 2:

-    отказ потребителей трехфазного переменного тока, кроме левого АГД-1.

Возможная причина:

-    не произошло автоматического подключения ре
зервного питания к потребителям 36 В.	v- •

Действия экипажа:

переключить вручную бортсеть переменного трехфазного тока на резервный источник 36 В 400 Гц; на электрощите бортрадиста должно загореться световое табло «ВКЛ, РЕЗ. ПИТ. 36 В»;

-    если резервный источник 36 В не подключился, убедиться в работоспособности левого АГД-1.

### Обоснование действий

Резервное питание 36 В поступает с трехфазного трансформатора 115/36 В ТС-310СО4А, который питается от трех фаз генератора переменного тока правого двигателя.

При отказе любого из ГО-16ПЧ8 питание резервного трансформатора ТС-310 отключается.

При отказе ПТ-ЮООЦ коробка переключения КПР-9 автоматически подключает к потребителям 36 В резервный трансформатор. Это переключение можно выполнить и вручную. Если резервное питание не подключилось, то автоматически включается аварийный источник переменного трехфазного тока - преобразователь ПТ-200Ц, который питает АГД командира экипажа. Время работы ПТ-200Ц не ограничивается.

2.17. ОТКАЗ АВТОПИЛОТА

Признаки отказа:

- загорается табло «ОТКП. РМ ЭЛЕР.» и срабатывает звуковая сигнализация вследствие резкой перекладки элеронов на скоростях полета меньше 300 км/ч, когда автоматически отключается РМ крена и направления. Отказ сопровождается изменением крена самолета на 8° через 5 с с момента отказа;

- загорается табло «ОТКЛ. РМ РВ» и срабатывает звуковая сигнализация вследствие резкой перекладки РВ на скоростях полета 220-280 км/ч, когда автоматически отключается рулевая и триммерная машина РВ. Отказ сопровождается ростом перегрузки до ny=±0,45. Угловая скорость изменения тангажа при этом не превышает 2 град/с;

- загорается лампа сигнализации арретирования и отсутствия питания на указателе АГД-1 помощника командира экипажа (отказ правого АГД), загорается табло «ОТКЛ. РМ. ЭЛЕР.», «ОТКЛ. РМ. РВ» и включается звуковая сигнализация;

Действия экипажа:

Командиру экипажа отключить автопилот нажатием кнопки «ВЫКЛ. АП» на штурвале или установкой выключателя «ПИТАНИЕ» на ПУ автопилота в положение «ВЫКЛЮЧЕНО». Если автопилот не отключился, отключить РМ выключателем «АВАРИЙНОЕ ОТКЛ. РМ АВТОПИЛОТА». Сбалансировать самолет.

Дальнейший полет выполнять с отключенным автопилотом.

ВНИМАНИЕ! При отключении автопилота возможен рывок штурвала по РВ с усилием до 23 кгс.

Признаки отказа:

- горят лампы (одна или обе) «НА СЕБЯ», «ОТ СЕБЯ» и табло «НАЛИЧИЕ УСИЛ. РВ», но штурвальчик ручного управления триммером РВ не вращается;

при изменении скорости полета или наличии других причин, вызывающих изменение продольной балансировки самолета, не вращается штурвальчик ручного управления триммером РВ и не горит сигнализация наличия усилий.

Действия экипажа:	.

Командиру экипажа отключить автотриммер, отключить автопилот и сбалансировать самолет триммером РВ.

Дальнейший полет по усмотрению командира экипажа выполнять без помощи автопилота, или с включенным автопилотом при выключенном автотриммере.

2.18. ОТКАЗЫ КОМАНДНЫХ УКВ РАДИОСТАНЦИЙ

Признаки отказа:

- отсутствие на запрос ответа  наземной радиостанции или радиостанции другого самолета;

- нет самопрослушивания при работе в режиме «ПЕРЕДАЧА».

Возможные причины:

-    не включено питание радиостанции;

-    рассоединен разъем абонентской гарнитуры;

- переключатель радиосвязей и переключатель «СПУ-РАДИО» на абонентском аппарате СПУ-7 установлены в положение «СПУ»;

- регуляторы громкости на абонентском аппарате СПУ-7 и пульте управления радиостанции установлены в положение минимальной громкости;

- переключатель «СПУ-ЛАР» на пульте управления магнитофона МС-61Б установлен в положение «Лар»;

- на пульте управления радиостанции, установлен нерабочий канал (частота).

Действия экипажа:

- проверить надежность соединения разъема абонентской гарнитуры;

- проверить установку нужного канала (частоты) связи на пульте управления радиостанции;

- проверить установку переключателя радиосвязей на абонентском аппарате СПУ-7 в положение «УКР», «ДР»;

- проверить установку переключателя «СПУ-РАДИО» на абонентском аппарате СПУ-7 в положение «РАДИО»;

- установить регуляторы громкости на абонентском аппарате СПУ-7 и пульте управления радиостанцией в положение максимальной громкости;

- проверить установку переключателя «СПУ-ЛАР» на пульте управления магнитофона МС-61Б в положение «СПУ»;

- проверить наличие связи на других каналах.

Если после проделанных операций работоспособность радиостанции не восстановились, перейти на связь по второй УКВ радиостанции.

При отказе второй УКВ радиостанции перейти на связь по связной КВ радиостанции.

При полном отказе УКВ и КВ радиостанций:

-    настроить АРК на ДПРС аэродрома посадки;

- перейти на прослушивание команд руководителя полетов через АРК.

Если радиосвязь установить не удалось, экипаж должен включить сигнал «БЕДСТВИЕ» и в зависимости от обстановки продолжать или прекратить выполнение задания, продолжая при этом работу на передачу установленных докладов о своем местонахождении, действиях, условиях и режимах полета.

При выходе на аэродром посадки занять эшелон, установленный для экипажей с отказавшей радиосвязью:

- при полете под облаками в облака не входить;

- строго выдерживать установленный эшелон и режим полета;

при ночном полете вне облаков обозначить себя кратковременным включением посадочных фар.

Полет в районе аэродрома и заход на посадку выполнять с точным соблюдением правил, предусмотренных инструкцией по производству полетов в районе данного аэродрома для случая потери радиосвязи, уделяя максимум внимания осмотрительности.

При заходе на посадку на 4-м развороте или после ДПРМ обозначить себя и запросить посадку миганием, а затем включением посадочных фар и пуском сигнальных ракет любого цвета.

### Обоснование действий

Если переключатель радиосвязей и переключатель «СПУ-РАДИО» на абонентском аппарате СПУ-7 не стоят в рабочем положении, то не будет обеспечена необходимая коммутация передатчика и приемника радиостанции, что ведет к потере связи.

При неработающей наземной радиостанции (или радиостанций других самолетов) исправность передатчика контролируется по наличию самопрослушивания в телефонах в момент передачи, а исправность приемника - по наличию шумов в телефонах при выключенной схеме подавителя шумов.

При установке переключателя «СПУ-ЛАР» на пульте управления магнитофона МС-61Б в положение "ЛАР" микрофон командира экипажа подключается к аппарату записи и усилителю самопрослушивания магнитофона МС-61Б, минуя усилитель низкой частоты СПУ-7. Поэтому выход командира экипажа на внешнюю связь исключен.

2.19. ОТКАЗ РАДИОКОМПАСА АРК-11

Признаки:

- не прослушиваются (слабо прослушиваются) позывные сигналы приводной радиостанции, стрелка индикатора настройки находится в крайнем левом положении;

- непрерывно вращается стрелка прибора УПДБ-2 (УШДБ-2) в режиме работы АРК-11 «КОМПАС-1»;

- при изменении направления полета стрелка указателя курса прибора УПДБ-2 (УШДБ-2) остается неподвижной;

- не работает ручное управление вращением рамочной антенны;

- отсутствует прием на шлейфовую (ненаправленную) или рамочную антенну.

Действия экипажа:

- убедиться, что включены АЭС (ы);

- убедиться, что переключатель радиосвязей, тумблер «СПУ-РАДИО» и регуляторы громкости на абонентском аппарате СПУ-7 установлены в рабочее положение;

- убедиться, что на щитке управления АРК-11 переключатель режимов работы и регулятор громкости установлены в рабочее положение («КОМПАС-1»);

- настроить АРК-11 на частоту приводной радиостанции;

- точно подстроить АРК-11 на частоту приводной радиостанции.

Если работоспособность АРКИ 1 № 1 после указанных операций не восстановилась, перейти на работу с радиокомпасом АРК-11 №

При одновременном отказе двух радиокомпасов:

- проверить включение АЭС;

- проверить исправность предохранителей АРК-11 на центральном щитке переменного тока и в блоках питания.

Если и в этом случае АРКИ 1 не работают, доложить руководителю полетов и использовать для целей навигации и посадки другие навигационные устройства (систему РСБН-2С и станцию РПСН-ЗН (Гроза-26).

При отказе только компасной части АРК-11 производить полет на приводную радиостанцию со слуховой индикацией курса (в режиме «РАМКА»).

### Обоснование действий

При больших расхождениях частоты приемника АРК-11 относительно частоты приводной радиостанции компасная часть не работает, т.к. будет слабый сигнал на выходе приемника. Показания стрелки на приборе УПДБ-2 (УШДБ-2) будут неустойчивыми. Необходимо убедиться в правильности настройки приемника АРК-11 и точно подстроить АРК-11 на частоту приводной радиостанции в режиме «АНТЕННА». После чего прослушать позывные радиостанции, а переключатель режимов работы перевести в положение «КОМПАС-1».

2.20. ОТКАЗ СТАНЦИИ РПСН-ЗН

Признаки:

- нет тока магнетрона;

- нет тока магнетрона при подъеме на высоту более 5000 м;

- расплывчатое изображение отраженных сигналов на экране индикатора;

- нет отметки встречного самолета при работе по второму каналу;

- при работе станции в режиме «ОБЗОР» на экранах индикаторов появляется «секторение», а в темных местах секторов отсутствуют сигналы.

Действия экипажа:

- проверить включение АЭС «ПИТАНИЕ», «ОБОГРЕВ», «ПИТАНИЕ И ОБДУВ» радиолокатора на центральном распределительном щите и выключателя на блоке2НВИО;

- проверить исправность предохранителей по цепи переменного тока 115В;

- отрегулировать ручками «ФОКУС» и «ЯРКОСТЬ» необходимую четкость линии развертки;

- проверить работу изд. «023»;

- проверить «ТОК КРИСТАЛЛА УПЧ» и «ТОК КРИСТАЛЛА АПЧ» на блоке 2НВ-10А. Если при установке переключателя «КОНТРОЛЬ» в положение «ТОК КРИСТАЛЛА УПЧ» и «ТОК КРИСТАЛЛА АПЧ» появляются колебания стрелки прибора, необходимо переключатель «АРЧ-РРЧ» установить в положение «РРЧ» и, медленно вращая потенциометр «РРЧ», добиться максимума по яркости отраженного сигнала от земной поверхности. Станция при этом должна работать в режиме «ОБЗОР», а антенна наклонена вниз на 6-8°.

Необходимо помнить, что оптимальный сигнал от земной поверхности можно получить при двух положениях потенциометра «РРЧ». Этим двум положениям будут соответствовать два различных значения тока кристалла. Необходимо выбрать положение потенциометра «РРЧ», которому соответствует большее значение тока кристалла, равное 0,4-1,00 мА (4-10 делений по шкале прибора).

## Обоснование действий

Если на центральном распределительном щите АЭС радиолокатора выключен, на станцию не подается постоянное напряжение питания +27В. При выключенном выключателе «ВЫКЛ. - СТАНЦИЯ - ВЫСОКОЕ»на пульте управления станция (блок 2НВ-10) на схему станция не подается высокое напряжение.

Длительная работа станции в режиме «ЗАПРОС» по второму каналу ведет к выходу из строя «ИЗД. 023».

При отказе схемы АПЧ в режиме «ОБЗОР» или «Самолеты» включается, в работу схема «РРЧ». Включение схемы осуществляется с блока 2НВ-10А. Медленным вращением потенциометра «РРЧ» устанавливаем устойчивую работу станции. Развороты выполнять на исходной скорости с креном не больше 10°. При правильных и своевременных действиях летчика при попадании самолета в мощный порыв непроизвольное сваливание самолета исключается. В мощном восходящем порыве самолет может выйти на углы атаки, близкие к критическому, при этом возникает тряска самолета. При запаздывании вмешательства летчика в управление самолетом и еще большем увеличении угла атаки самолет может выйти на сваливание.

Для вывода самолета из сваливания отклонить штурвал от себя, удерживая элероны и РН в нейтральном положении, при этом самолет уменьшает угол атаки и быстро набирает скорость. Не превышая предельно допустимой скорости и перегрузки, перевести самолет в горизонтальный полет.

#### РАЗДЕЛ       III

#### ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПРИ ПОЛЕТАХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

3.1. ПОЛЕТ В ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ

Зоны с интенсивной болтанкой могут встречаться на всех высотах в мощно-кучевых и грозовых облаках, а также в струйных течениях. При входе в зону сильной турбулентности воздуха (nу>±0,5):

- отключить автопилот;

- дать команду «ПОДТЯНУТЬ ПРИВЯЗНЫЕ РЕМНИ»;

- установить скорость полета 330-340 км/ч;

- принять меры для выхода из зоны сильной турбулентности.

При полете в турбулентной атмосфере не допускать резких эволюции самолета по крену и тангажу и избегать резких движений рулем высоты.

| С, кгс | Скорость, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  з =0°, ШУ |  з =15°, ШВ | з=38°, ШВ |
| 18000 | 195 | 175 | 155 |
| 19000 | 200 | 180 | 160 |
| 20000 | 205 | 185 | 165 |
| 21000 | 207 | 187 | 167 |
| 22000 | 210 | 190 | 170 |
| 23000 | 215 | 195 | 175 |
| 24000 | 218 | 198 | 178 |

Контроль за положением самолета при выводе из сваливания осуществлять по естественному горизонту, авиагоризонту, указателю поворота и скольжения, указателю скорости, вариометру, указателю углов атаки и перегрузки.

При правильных и своевременных действиях летчика самолет выходит из сваливания без запаздывания с потерей высоты 100-300 м. Скорости сваливания для различных конфигураций самолета показаны в следующей таблице.

Силовая установка, а также все самолетные системы при болтанке и при сваливании работают нормально, однако в отдельных случаях может нарушаться работа высотомеров, вариометров и указателей скорости. В условиях сильной болтанки выдерживание заданного режима полета можно достичь поддержанием постоянного режима работы двигателей (по УПРТ) и угла тангажа по авиагоризонту.

При попадании в мощный восходящий (нисходящий) поток большой протяженности следует:

- не препятствовать изменению высоты полета;

- сохранять приборную скорость (угол атаки) небольшими отклонениями РВ.

Зоны грозовой деятельности внутримассового характера обходить стороной на удалении не менее 10 км. При встрече с зоной фронтальной грозовой деятельности и невозможности обхода ее разрешается полет над облаками на высоте, превышающей верхнюю границу облаков не менее, чем на 1000 м. В визуальном полете на заданном эшелоне в зоне фронта отдельные вершины кучево-дождевых облаков обходить на расстоянии не менее 10 км от границы облака, при этом изменение курса следует производить плавно в момент уменьшения болтанки с креном не более 15°. Не рекомендуется входить в облака при неустановившемся режиме полета с креном. Пилотирование самолета в условиях слабой (0,05nу О,2) и умеренной (0,2nу 0,5) болтанки особенностей не имеет как при включенном, так и при выключенном автопилоте.

При выполнении захода на посадку в условиях сильной (nу >0,5) болтанки выдерживать скорости полета по кругу на 10 км/ч больше, чем в нормальных условиях.

3.2. ПОЛЕТ И ПОСАДКА С ОТКРЫТЫМ ГРУЗОВЫМ ЛЮКОМ

Открытие грузового люка производить на скорости не более 360 км/ч. При открытом грузовом люке скорость полета уменьшается на 10-15 км/ч, балансировка самолета практически не изменяется. Закрытие грузового люка от основной гидросистемы производить на скорости не более 320 км/ч, а от аварийной - не более 350 км/ч. При открытом грузовом люке, а также при его открытии и закрытии дополнительной тряски самолета не возникает. При посадке с открытым грузовым люком скорость на снижении с закрылками, выпущенными на 38°, выдерживать на 10 км/ч больше, чем в обычном полете. Для исключения касания рампой грузового люка о ВПП посадку производить в трехточечном положении. Участок выдерживания составляет 200-250 м. Скорость приземления на 20-25 км/ч больше, чем при обычной посадке.

### Обоснование действий

Уменьшение скорости на 10-15 км/ч вызывается увеличением лобового сопротивления. Поэтому при открытии люка для сохранения скорости необходимо увеличить мощность двигателя.

При открытом положении грузового люка балансировка самолета практически не изменяется, дополнительная вибрация или тряска не наблюдается.

Так как при открытом люке нарушается обтекание в зоне подфюзеляжных гребней, то на малых скоростях полета несколько ухудшается путевая устойчивость самолета. Следовательно, скорость снижения с закрылками, выпущенными на 38°, необходимо выдерживать на 10-15 км/ч больше.

С целью предотвращения касания люком ВПП при посадке, ее целесообразно выполнять в трехточечном положении. Скорость приземления при этом на 20-25 км/ч больше.

Увеличение посадочной скорости с малыми посадочными углами и увеличение лобового сопротивления приводит к сокращению длины выдерживания до 200-250м.

3.3. ПОЛЕТЫ В УСЛОВИЯХ ОБЛЕДЕНЕНИЯ

Противообледенительная система обеспечивает защиту от обледенения до температуры наружного воздуха -20°С. Условия обледенения: облачность, туман, мокрый снег, дождь морось при температуре наружного воздуха +5°С и ниже.

Признаки обледенения: загорание сигнальных ламп «ОБЛЕД, ПРАВ. ДВИГАТ.», «ОБЛЕД. ЛЕВ. ДВИГАТ.» и табло «ОБЛЕД. САМОЛЕТА», появление льда на необогреваемых частях передних стекол кабины и на рычагах стеклоочистителей.

При подготовке к полету проверить работу противообледенительных систем. Включение и выключение противообледенительных систем производить в соответствии с требованиями по эксплуатации ПОС самолета. Перед запуском двигателей убедиться в отсутствии льда на поверхности самолета. Экипаж обязан немедленно принять меры для выхода из района обледенения в следующих случаях:

- при попадании самолета в обледенение при температуре ниже -20°С;

-    при отказах ПОС;

-    при отказе одного двигателя.

### Валет и набор высоты

Производить взлет запрещается, если на поверхности самолета имеются отложения льда, снега и инея. Если взлет и набор высоты производится в условиях обледенения, а также при температуре наружного воздуха +5°С и ниже включить на непрерывную работу:

- обогрев ВНА на земле после запуска двигателей и выхода их на режим малого газа;

- обогрев стекол после запуска двигателей в режим «ОСЛАБЛ.», а при необходимости через 8-10 мин в режим «ИНТЕНСИВН.»;

- ПОС воздушных винтов на рулении, но не раньше чем за 10 мин до взлета установкой переключателя «ВИНТ» в положение «АВАР. СИСТ.»;

- обогрев ПВД и ДУА на предварительном старте, но не раньше чем за 2 мин до взлета;

- ПОС крыла и оперения после взлета и уменьшения режима работы двигателей до номинального или максимального вручную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При включении ПОС крыла и оперения расход воздуха на систему СКВ уменьшить до 2 ед. по УРВК. После выключения ПОС крыла и оперения восстановить отбор воздуха на СКВ до 3,5-4,5 ед.

После выхода из района с условиями обледенения при уверенности в отсутствии льда на обогреваемых
поверхностях выключить ПОС крыла и оперения, а затем включить на автомат, переключатель «ВИНТ» установить в положение «ОСН. СИСТ.», обогрев стекла перевести в режим «ОСЛАБЛ.».

## Полет на эшелоне

Включение ПОС самолета и двигателей производить перед входом в зону с условиями обледенения.

При обледенении слабой интенсивности, ПОС крыла и оперения должна работать непрерывно, а при обледенении средней интенсивности и сильной - периодически, для чего через каждые 8-10 мин полета включать ПОС крыла на 34 мин.

Сброс льда с носков крыла контролировать визуально.

Включение ПОС крыла и обогрева ВНА в полете приводит к уменьшению скорости на 10-20 км/ч. Для поддержания заданной скорости в этом случае необходимо увеличить режим работы двигателей.

Включение и выключение ПОС контролировать по сигнальным лампам. Запоздалое включение обогрева ВНА недопустимо, так как это приведет к сбросу льда в двигатель, что может вызвать нарушение в его работе, вплоть до выключения двигателя и повреждения лопаток компрессора.

При обнаружении в полете на носках воздухозаборника двигателей льда как при выключенном, так и при включенном обогреве ВНА, а также во всех случаях полета в условиях обледенения, при появлении хлопков в двигателях или колебаний стрелки И КМ, необходимо:

- выключить обогрев ВНА, если он был включен (не включать, если он был выключен);

- установить режим работы двигателей не ниже 63° по УПРТ;

- немедленно принять меры к выходу из района обледенения;

после выхода из зоны обледенения повысить внимание и быть готовым зафлюгировать винт в случае останова двигателя. Произвести посадку на ближайшем аэродроме;

- при невозможности выхода из зоны обледенения включить обогрев ВНА одного из двигателей. После сброса льда с носков воздухозаборников этого двигателя через 2-3 мин включить обогрев ВНА другого двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. В случае останова двигателя после включения обогрева ВНА обогрев ВНА другого двигателя включать только после запуска остановившегося двигателя.

2. При непреднамеренной потере скорости и возникновении раскачки самолета с крыла на крыло в полете с убранными закрылками увеличить скорость до 300-320 км/ч и одновременно выпустить закрылки на 15°.

После выхода из зоны обледенения, убедившись в отсутствии льда на обогреваемой поверхности самолета, выключить ПОС крыла и оперения, и обогрев ВНА -при температуре наружного воздуха выше +5°С.

Снижение, заход на посадку и посадка Во всех случаях, когда снижение и заход на посадку производится в условиях обледенения, а также при температуре наружного воздуха в пункте посадки ниже +10°С, должны быть включены ПОС самолета и двигателей. Включение ПОС производить перед входом в район с условиями обледенения, а также при температуре наружного воздуха в пункте посадки ниже +10°С.

При заходе на посадку проверить включение ПОС по сигнальным лампам. Визуально убедиться в отсутствии льда на крыле. При отсутствии льда на крыле полет до выхода на посадочную прямую выполнять, как в обычном полете. При наличии льда на крыле строго выдерживать рекомендованные скорости, не допуская их уменьшения. При заходе на посадку с включенной ПОС самолета во избежание возникновения отрицательной тяги режим работы двигателей, соответствующий примерно нулевой тяге (полетный малый газ), необходимо увеличить на 4° по УПРТ по сравнению с тем значением, которое устанавливается рычагом упора полетного малого газа по фактической температуре наружного воздуха. После четвертого разворота перед выпуском закрылков в посадочное положение убедиться в отсутствии льда на стабилизаторе. Состояние передней кромки стабилизатора осматривать через окно по левому борту фюзеляжа (в ночное время использовать подсвет стабилизатора) и докладывать командиру экипажа.

В случае полной уверенности в отсутствии льда на стабилизаторе выпустить закрылки на 38° и выполнить заход на посадку.

В случае отказа ПОС крыла и оперения выйти из района обледенения и следовать на запасной аэродром, где нет условий обледенения. При невозможности выхода из района обледенения и необходимости выполнить посадку со льдом на несущих поверхностях самолета или в случае невозможности убедиться в отсутствии льда, посадку выполнить с закрылками, отклоненными на 15°. Полет по кругу, выпуск шасси, третий разворот, выпуск закрылков на 15° между третьим и четвертым разворотами выполнять на скоростях как и при полете по кругу.

Предпосадочное снижение с закрылками, отклоненными на 15°, до начала выравнивания выполнять на скорости 230-260 км/ч в зависимости от веса (см. в таблице 5.7).

Скорость приземления 200-240 км/ч.

| Посадочный вес, тс | Скорость, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В полете 8,=15° | на предпос снижении =15° | приземле ния =15° |
| более 22 | 280 | 260 | 240-230 |
| 22-20 | 270 | 250 | 230-220 |
| 20-18 | 260 | 240 | 220-210 |
| менее 18 | 250 | 230 | 210-200 |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При непроизвольном переходе самолета в крутое снижение (возможно при отклонении закрылков более чем на 25° и значительном превышении скорости по сравнению с рекомендованной) необходимо энергично отклонить штурвал на себя и уменьшить угол отклонения закрылков. В процессе вывода самолета не допускать увеличения перегрузки более 1,5. До вывода самолета из крутого снижения резким работы двигателя не увеличивать.

При уходе на второй круг, а также в полете с одним работающим двигателем разрешается использовать режим работы двигателей при включенной ПОС самолета и двигателей. Выключение ПОС в условиях обледенения производить:

-    ПОС крыла и оперения - после приземления;

- обогрев ПВД, ДУА и ПОС воздушных винтов - не позже 2 мин после приземления;

- сигнализаторы обледенения ВНА и РИО, обогрев ВНА и обогрев стекол - после заруливания на стоянку.

3.4. ЭКСТРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ

Экстренное снижение выполнять при: нарушении герметизации кабины;

-    нарушении системы питания кислородом;

-    пожаре на самолете;

-    болезни одного из членов экипажа и по другим причинам по решению командира экипажа.

При экстренном снижении:

предупредить экипаж о выполнении экстренного снижения;

- дать команду «НАДЕТЬ КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ»;

-    убрать РУД двигателей АИ-24ВТ до 0° по УПРТ;

- перевести самолет на снижение с вертикальной скоростью до 25 м/с;

-    следить за перепадом давления в кабине.

При выполнении снижения не допускать увеличения приборной скорости до высоты 7000 м более 470 км/ч, с высоты 7000 м до 6000 м - более 510 км/ч, ниже высоты 6000 м - более 540 км/ч. При подходе к высоте 2000 м начать вывод самолета из снижения и установить двигателям режим полетного малого газа. Вывод из экстренного снижения, выполнять плавно с перегрузкой не более 1,5.

Дальнейшее снижение выполнять обычным методом. При достижении высоты круга уменьшить скорость полета до 330-350 км/ч и выполнить заход на посадку. ]

### Обоснование действий

С целью обеспечения безопасности полета снижение на максимальной скорости 540 км/ч при УПРТ 0° разрешается до 2000 м, так как необходимо для вывода иметь запас высоты.

Так при выводе из экстренного снижения с допустимой перегрузкой 1,5 потеря высоты составит около 370 м.

Кислородные маски одеваются с целью обеспечения жизнедеятельности экипажа вследствие разгерметизации кабины или появлении дыма в кабине при пожаре.

Увеличение перегрузки при выводе более 1,5 приводит к увеличению нагрузки на самолет. Поэтому вывод из экстренного снижения должен быть плавным.

3.5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРИЕНТИРОВКИ

### Признаки потери ориентировки

Экипаж не знает своего местонахождения с точностью, необходимой для определения дальнейшего направления полета и выполнения поставленной задачи.

### Причины потери ориентировки

- нарушения правил самолетовождения вследствие халатности и недисциплинированности экипажа (несоблюдение штурманского плана полета, полет без учета курсов, отсутствие контроля пути, допущение грубых ошибок при определении фактических элементов полета);

- плохая подготовка к полету (плохое знание района полетов, неправильная и небрежная подготовка карт, ошибки в расчете полета, отсутствие штурманского плана полета, неумение пользоваться техническими средствами самолетовождения, незнание характера работы и данных средств РТО);

- неподготовленность экипажа к полету в усложнившихся условиях (неожиданное ухудшение погоды, вынужденный полет в сумерках, ночью, на малой высоте и т. д.);

- неисправность или полный отказ навигационного оборудования в полете, особенно курсовых приборов).

Действия экипажа: При наличии радиосвязи со своим  аэродромом (КП аэродрома взлета или посадки).

Командиру экипажа:

-    встать в круг;

- полет по кругу выполнять двумя разворотами на 180°, с полетом по прямой после каждого разворота в течение 3 мин;

- доложить руководителю полетов (КП) о потере ориентировки подачей сигнала "Полюс" на канале связи, на котором производилось управление полетом, например: «СОКОЛ, Я-45643, ПОЛЮС, ПОЛЮС, ПОЛЮС, Я--45643, ПРИЕМ»;

- включить сигнал «БЕДСТВИЕ» на СРО;

- определить остаток топлива и оценить обстановку;

- запросить разрешение у руководителя полетов (КП) на занятие высоты, обеспечивающей: безопасность полета, наилучший обзор местности и условия для надежной работы радиотехнических средств;

- после набора высоты перейти к полету на режиме максимальной продолжительности, доложить руководителю полетов об остатке топлива;

- запросить «ПРИБОЙ» и «ДАЛЬНОСТЬ» у расчета КП или РСП на канале управления;

- с разрешения руководителя полетов перейти на канал пеленгации и запросить «ПРИБОЙ» у АРП ближайших аэродромов.

Штурману экипажа:

-    записать время, курс воздушного судна;

- проверить настройку радиокомпаса, точно определить частоту и внимательно прослушать позывные;

- по полученным пеленгам определить место самолета на карте.

При необходимости разрешается открытым текстом запрашивать данные ДПРС аэродрома и другие данные.

Принять все меры для определения места самолета, используя для этого также радиолокационную станцию, РСБН-2С, НИ-50БМ и визуально.

Командиру экипажа:

- после получения «ПРИБОЯ» взять курс следования на аэродром, выдерживая магнитный курс, равный «ПРИБОЮ» - дополнительно контролировать полет по показаниям радиокомпаса и периодическим запросам «ПРИБОЯ»;

- строго выполнять указания руководителя полетов (КП управляющего полетом);

- постоянно следить за остатком топлива и докладывать об этом руководителю полетов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. При потере ориентировки экипаж обязан: не допускать необдуманных и поспешных действий; сохранять спокойствие и выдержку.

2. Если потеря ориентировки произошла вблизи государственной границы, то взять курс на свою территорию.

При отказе средств связи и невозможности установить радиосвязь с командными пунктами

Командиру экипажа:

- усилить осмотрительность, выполнить разворот на 180° и встать в круг;

время полета на прямолинейном участке после разворота на 180° - 3 мин;

-    включить сигнал «БЕДСТВИЕ» на СРО.

На канале связи, а потом на канале пеленгации и канале аварийно-спасательной службы передать сигнал «Полюс», например: «Я, 45643, ПОЛЮС, ПОЛЮС, ПОЛЮС. ОТВЕТЬТЕ, КТО СЛЫШИТ. Я, 45643, ПОЛЮС, ПРИЕМ».

Бортовому радисту:

- установить связь с КП управляющим полетом, или с КП запасных аэродромов и передать сигнал о потере ориентировки «ПОЛЮС» или «СОС».

Командиру экипажа:

перейти на режим максимальной продолжительности полета;

- набрать высоту, обеспечивающую безопасность полета и выход за облака, но не менее 1500 м.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При полете по воздушной трассе СССР или местной воздушной линии необходимо, прежде чем встать в круг, выйти за пределы трассы.

Штурману экипажа:

- принять все меры для определения места самолета с использованием технических средств самолетовождения и визуально;

- проверить записи фактического режима полета, расчеты, установочные данные на РСБН-2С, НИ-50БМ и курсовых приборах;

- произвести прокладку пути от последнего достоверно опознанного ориентира;

- проверить настройку радиокомпаса и внимательно прослушать позывные на приводные радиостанции своего и ближайших предполагаемых аэродромов, трас-совых ОПРС, ШВРС.

При потере ориентировки днем и ночью в простых метеоусловиях

Через 30-40 мин, если самолет-лидер не подошел к экипажу и ориентировку установить не удалось, командиру экипажа необходимо:

- оценить обстановку, определить остаток горючего и принять решение о восстановлении ориентировки выходом на линейный ориентир;

- при полете вдоль линейного ориентира восстанавливать ориентировку;

- не допуская полного израсходования горючего (при полете над своей территорией), произвести посадку на первом встретившемся аэродроме или на пригодной для посадки площадке;

ночью обозначать себя периодическим включением фар;

- при полном израсходовании запаса топлива произвести посадку с убранным шасси на ближайшую выбранную площадку.

При потере ориентировки днем и ночью в облаках и за облаками

Через 30-40 мин после включения сигнала «БЕДСТВИЕ» командиру экипажа необходимо:

- учитывая особенности района вероятного местонахождения, принять решение на пробивание облака вниз, но не ниже безопасной высоты полета;

- выйти под облака и далее следовать на характерный линейный ориентир.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Если по достижении безопасной высоты облачность не пробита, то пробить облака вверх и снова встать в круг и ждать подхода самолета-лидера.

При полном израсходовании запаса топлива дать команду «ПОКИНУТЬ САМОЛЕТ».

Обоснование действий

При полете по кругу обеспечиваются:

- лучшие условия для оказания помощи экипажу руководителем полета (КП);

благоприятные условия для действий экипажа по восстановлению ориентировки без продвижения по маршруту в ложном направлении.

Включение сигнала «БЕДСТВИЕ» на СРО обеспечивает выработку на экране наземной РЛС обзора специального импульса сигнала «БЕДСТВИЕ».

Набор высоты полета обеспечивает наилучшие условия для обзора наземными РЛС, увеличения дальности действия РЛС и лучшие условия наблюдения характерных крупных ориентиров.

3.6. ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОПАСНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

В условиях грозовой деятельности

- запрещается преднамеренно входить в кучево-дождевую (грозовую) и мощно-кучевую облачность;

- обходить кучево-дождевую (грозовую) и мощно-кучевую облачность на заданном эшелоне от одиночного облака не менее 10 км. Пролет между двумя облаками не менее 30 км. При невозможности обойти по разрешению РП пролетать над верхней границей облаков не менее 500 м или уйти на запасной аэродром;

- при преднамеренном попадании в кучево-дождевую (грозовую) и мощно-кучевую облачность принять меры к немедленному выходу из него.

### В условиях турбулентности

- принять меры для изменения высоты и курса полета для выхода из зоны болтанки;

- не следует пытаться воздействовать рулями управления на каждый порыв ветра и делать резкие развороты в зоне болтанки, а также применять быстрое снижение.

### В условиях электризации

- доложить РП и с его разрешения изменить эшелон полета до выхода из зоны электризации;

- режим набора высоты или снижения выполнять с возможно меньшими углами (ступенчато) наклона траектории полета.

### В условиях обледенения

- доложить РП о высоте полета и интенсивности обледенения и включить ПОС;

- изменить высоту полета летом путем снижения в слой с положительной температурой, а зимой - путем набора высоты в слой с более отрицательной температурой.

##### ОГЛАВЛЕНИЕ

| ### Раздел I. Действия экипажа в особых случаях в полете | ### 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Признаки отказа двигателя АИ-24ВТ | 4 |
| 1.2 Выключение отказавшего двигателя АИ-24ВТ | 5 |
| 1.3 Отказ двигателя АИ-24ВТ на взлете | 6 |
| 1.4 Полет по кругу и посадка при одном неработающем двигателе (винт отказавшего двигателя зафлюгирован) | 8 |
| 1.5 Уход на второй круг с одним работающим двигателем АИ-24ВТ | 9 |
| 1.6 Отказ двигателя в полете | 10 |
| 1.7 Полет при авторотирующем винте отказавшего двигателя | 11 |
| 1.8 Заход на посадку и посадка при авторотирующем винте отказавшего двигателя | 13 |
| 1.9 Пилотирование самолета при отказе двигателя на предпосадочном снижении | 14 |
| 1.10 Посадка самолета с отказавшими двигателями АИ-24ВТ (воздушные винты зафлюгированы) | 17 |
| 1.11 Выключение и запуск двигателя АИ-24ВТ в полете | 20 |
| 1.12 Отказ двигателя РУ19А-300 на взлете | 23 |
| 1.13 Пожар на самолете в воздухе | 23 |
| 1.14 Посадка с неисправным шасси | 28 |
| 1.15 Заход на посадку и посадка с убранными закрылками | 31 |
| 1.16 Посадка на воду | 32 |
| 1.17 Вынужденное покидание самолета в воздухе | 33 |
| 1.18 Вынужденная посадка самолета на сушу вне аэродрома и эвакуация десантников (раненых) | 35 |
| 1.19 Отказ авиагоризонта | 36 |
| 1.20 Отказы аэрометрических (мембранно-анероидных) приборов | 37 |
| 1.21 Действия экипажа при возникновении особых случаев в полете при десантировании грузов | 40 |
| Раздел II. Действия экипажа при отказах авиационной техники | 41 |
| 2.1 Аварийный останов двигателя АИ-24ВТ | 41 |
| 2.2 Отказ системы ПРТ-24 | 42 |
| 2.3 Отказ системы коррекции частоты вращения ротора двигателя | 43 |
| 2.4 Опасные вибрации двигателя АИ-24ВТ в полете | 44 |
| 2.5 Неисправности маслосистемы двигателя АИ-24ВТ в полете | 45 |
| 2.6 Отказ системы ТСА двигателя РУ19А-300 | 47 |
| 2.7 Возможные неисправности топливной системы самолета в полете | 48 |
| 2.8 Отказ основной системы торможения колес | 51 |
| 2.9 Отказ основной системы выпуска закрылков | 52 |
| 2.10 Невыпуск шасси от основной системы | 53 |
| 2.11 Аварийное управление рампой грузового люка с рабочего места штурмана | 54 |
| 2.12 Эксплуатация системы кондиционирования воздуха | 55 |
| 2.13 Отказ кислородного оборудования | 56 |
| 2.14 Отказы источника электроэнергии постоянного тока | 57 |
| 2.15 Отказы источников электроэнергии переменного тока ГО-16ПЧ8 | 59 |
| 2.16 Отказ источников электроэнергии переменного трехфазного тока | 61 |
| 2.17 Отказ автопилота | 62 |
| 2.18 Отказы командных УКВ радиостанций | 63 |
| 2.19 Отказ радиокомпаса АРК-11 | 65 |

| 2.20 Отказ станции РПСН-ЗН | 66 |
| --- | --- |
| Раздел III. Действия экипажа при полетах в неблагоприятных условиях | 68 |
| 3.1 Полет в турбулентной атмосфере | 68 |
| 3.2 Полет и посадка с открытым грузовым люком | 69 |
| 3.3 Полеты в условиях обледенения | 70 |
| 3.4 Экстренное снижение | 74 |
| 3.5 Порядок восстановления ориентировки | 75 |
| 3.6 Действия экипажа при обнаружении опасных метеорологических условий | 79 |

82

3

4

81

5

80

6

79

7

78

8

77

9

76

10

75

11

74

12

73

13

72

14

71

15

70

16

69

17

68

18

67

19

66

20

65

21

64

22

63

23

62

24

61

25

60

26

59

27

58

28

57

29

56

30

55

31

54

32

53

33

52

34

51

35

50

36

49

37

48

38

47

39

46

40

45

41

44

42

43